吉林省碳普惠减排场景方法学

废弃产品分类回收

（试行）

2026年5月

目  录

1 引言	1

2 适用条件	1

3 规范性引用文件	1

4 术语和定义	1

5 核算边界、计入期和排放源	2

5.1 边界	2

5.2 计入期	2

5.3 温室气体排放源	2

6 减排量核算方法	2

6.1 基准线情景识别	2

6.2 额外性论证	2

6.3 基准线情景排放计算	2

6.4 碳普惠情景排放计算	3

6.5 减排量核算	3

7 数据来源及监测	3

7.1 事前需确定的参数和数据	3

7.2 实施阶段需监测和确定的参数和数据	4

7.3 实施及监测的数据管理要求	4

8 方法学编制单位	4

附录	5

1 引言

废弃产品分类回收碳普惠方法学旨在通过碳普惠机制引导和鼓励公众在日常生活中积极参与废弃产品的分类与回收，推动再生资源的高效循环利用，减少废弃产品焚烧过程中产生的温室气体排放，促进循环经济发展。个人对废弃产品进行分类与交投，并将其纳入正规资源化回收利用渠道的行为，可以按照本方法学核算碳普惠减排量（以下简称“减排量”）。

2 适用条件

（1）本方法学适用于个人（下文“用户”所指相同）在日常生活场景中主动对废弃纸类、塑料、玻璃、金属、纺织物、电器等六大类废弃产品（以下简称“废弃产品”）进行分类、交投与回收以替代废弃产品直接焚烧的行为。

（2）应用本方法学产生的减排量，不可用于抵销纳入吉林省碳排放配额管理的重点排放单位的年度碳排放量。

- （3）同一用户就同一碳普惠行为产生的减排量，应仅通过一个碳普惠平台进行核算与申请，不得跨平台重复申请。

3 规范性引用文件

本文件引用了下列文件或其中条款，其有效版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20861 《废弃产品回收利用术语》

GB/T 37515 《再生资源回收体系建设规范》

GB/T 45732 《再生资源回收体系 回收站点建设规范》

DB33/T 1379 《生活垃圾分类居民碳账户应用规范》

4 术语和定义

### 4.1碳普惠机制

为个人的节能减碳行为进行具体量化和赋予一定价值，并建立以商业奖励为核心的正向引导机制。

### 4.2碳普惠减排量

指在碳普惠平台汇集的公众减排行为产生的减排量，简称“减排量”。

### 4.3碳普惠平台

由吉林省生态环境厅指导建设的具备碳账户开立服务、减排量登记管理、个人减排行为奖励等功能的服务平台。

### 4.4数据来源平台

指直接产生并记录用户碳普惠行为相关原始数据的第三方平台，其提供的数据是核算碳普惠行为减排量的重要依据。

5 核算边界、计入期和排放源

## 5.1 核算边界

本方法学核算边界为通过分类与交投行为完成的废弃产品回收活动涉及的范围，本方法学核算的温室气体种类为二氧化碳。

## 5.2 计入期

计入期为可申请登记减排量的时间期限，即在碳普惠行为数据来源平台的相应业务正常运营期内，从用户完成碳普惠平台注册并授权该平台获取或接收其碳普惠行为相关数据之日起，至用户在碳普惠平台解除该授权之日为止。

## 5.3 温室气体排放源

核算边界内所涉及的排放源及温室气体种类如下：

表1 核算边界内温室气体种类

| 温室气体排放源 |  | 温室气体种类 |
| --- | --- | --- |
| 基准线情景 | 废弃产品作为垃圾进行焚烧 | 二氧化碳（CO2） |
| 碳普惠情景 | 废弃产品分类与交投后作为再生资源被回收利用 | 二氧化碳（CO2） |

6 减排量核算方法

## 6.1 基准线情景识别

本方法学基准线情景为个人产生的废弃产品进入城市垃圾处理系统，作为垃圾进行焚烧。

## 6.2 额外性论证

废弃产品回收是吉林省持续推进资源节约循环利用，建设“无废城市”的重要方式之一，对废弃产品进行分类和回收可以减少废弃产品进行焚烧所产生的温室气体排放。同时，通过碳普惠机制引导公众规范进行废弃产品分类、交投与回收，不仅能提升吉林省废弃产品回收利用效率，还能增强公众对资源节约与减排行为的感知，助力构建绿色低碳循环发展经济体系，形成全社会参与资源循环利用的良好风尚，具有积极的社会效益。

采用本方法学的碳普惠情景免于额外性论证。

## 6.3 基准线情景排放量计算

基准线情景碳排放量按公式（1）计算：

| BE=in（Wi×EF基准i） | （1） |
| --- | --- |

式中：

| BE | —— | 基准线情景碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2）； |
| --- | --- | --- |
| i | —— | 废弃产品品类，包括纸类、塑料、玻璃、金属类、织物、电器六大类； |
| Wi | —— | 废弃产品i的重量，单位为千克（kg）； |
| EF基准i | —— | 基准线情境下废弃产品i的碳排放因子，单位为千克二氧化碳每千克（kgCO2/kg）。 |

## 6.4 碳普惠情景排放量计算

碳普惠情景碳排放量按公式（2）计算：

| PE=in（Wi×EF普惠i） | （2） |
| --- | --- |

式中：

| PE | —— | 碳普惠情景碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2）； |
| --- | --- | --- |
| i | —— | 废弃产品品类，包括纸类、塑料、玻璃、金属类、织物、电器六大类； |
| Wi | —— | 废弃产品i的重量，单位为千克（kg）； |
| EF普惠i | —— | 碳普惠情景下废弃产品i的碳排放因子，单位为千克二氧化碳每千克（kgCO2/kg）。 |

## 6.5 减排量核算

减排量按公式（3）计算：

| ER=BE−PE | （3） |
| --- | --- |

式中：

| ER | —— | 减排量，单位为千克二氧化碳（kgCO2） |
| --- | --- | --- |
| BE | —— | 基准线情景碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2） |
| PE | —— | 碳普惠情景碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2） |

7 数据来源及监测

## 7.1 事前需确定的参数和数据

事前需确定的参数和数据的技术内容和确定方法见表2-表3。

表2 EF基准i的技术内容和确定方法

| 参数/数据 | EF基准i |
| --- | --- |
| 应用公式 | 公式（1） |
| 数据单位 | kgCO2/kg |
| 描述 | 基准线情境下废弃产品i的碳排放因子 |
| 数据来源 | 按照以下优先次序选取来源： 1.实测数据（权威研究机构或相关参与方测量）； 2.本方法学附录中确定的缺省值。 |
| 数值 | - |
| 数据用途 | 用于计算基准线情景碳排放量BE |
| 备注 | - |

表3 EF普惠i的技术内容和确定方法

| 参数/数据 | EF普惠i |
| --- | --- |
| 应用公式 | 公式（2） |
| 数据单位 | kgCO2/kg |
| 描述 | 碳普惠情境下废弃产品i的碳排放因子 |
| 数据来源 | 按照以下优先次序选取来源： 1.实测数据（权威研究机构或相关参与方测量）； - 2.本方法学附录中确定的缺省值。 |
| 数值 | - |
| 数据用途 | 用于计算碳普惠情景碳排放量PE |
| 备注 | - |

## 7.2 实施阶段需监测和确定的参数和数据

实施阶段需监测和确定的参数和数据的技术内容和确定方法见表4。

表4 Wi的技术内容和确定方法

| 参数/数据 | Wi |
| --- | --- |
| 应用公式 | 公式（1）（2） |
| 数据单位 | kg |
| 描述 | 废弃产品i的重量 |
| 数据来源 | 按照以下优先次序选取来源： 1.数据来源平台的计量数据或自动化系统数据； 2.其他可核实的数据来源。 |
| 数值 | - |
| 数据用途 | 用于计算减排量ER |
| 备注 | - |

## 7.3 实施及监测的数据管理要求

（1）与本方法学对应的碳普惠行为的数据来源平台应当遵守相关法律法规，保护用户隐私，在用户授权允许的前提下，合法收集、使用、加工和传输用户的碳普惠行为数据，并切实保护用户隐私与信息安全。

（2）碳普惠行为的数据来源平台应对碳普惠行为数据分用户、分订单记录与储存，并确保数据具备真实性、唯一性、可追溯性与不可篡改性。

（3）碳普惠行为的数据来源平台应与碳普惠平台建立安全、稳定的标准化数据接口，确保碳普惠行为数据能够准确、完整和及时地同步至碳普惠平台。双方平台需共同制定并执行数据校验规则，以保障数据在传输与核算过程中的一致性。

（4）碳普惠行为的数据来源平台及碳普惠平台应对所有监测数据进行存档、备份，保存期限自减排量核算之日起不少于3年。除法律、行政法规等另有规定外，未经用户同意，任何一方不得将数据提供给第三方。

8 方法学编制单位

吉林省基辰项目管理有限公司、吉林省碳达峰碳中和标准化技术委员会。

附录

附表1 废弃产品碳排放因子缺省值

| 序号 | 品类 | 子类 | 基准线情景碳排放因子（kgCO2/kg） |  | 碳普惠情景碳排放因子（kgCO2/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸类 | 瓦楞纸 | 1.227 | 1.16 |  |
|  |  | 胶板印刷纸 | 2.694 | 1.87 |  |
| 2 | 塑料 | 聚酯类塑料（PET） | 4.032 | 3.11 |  |
|  |  | 聚乙烯塑料（PE） | 3.27 | 1.98 |  |
|  |  | 聚丙烯塑料（PP） | 3.104 | 2.04 |  |
| 3 | 玻璃 | 玻璃容器 | 1.403 | 0.862 |  |
| 4 | 金属 | 铝制品 | 14.773 | 0.657 |  |
|  |  | 钢制品 | 4.4 | 0.733 |  |
| 5 | 纺织物 |  | 5.38a |  |  |
| 6 | 电器 |  | 0.402b |  |  |
| a同类废弃产品基准线情景和碳普惠情景碳排放因子的差值，即回收利用1kg纺织物所产生的碳减排量（kgCO2）。 b同类废弃产品基准线情景和碳普惠情景碳排放因子的差值，即回收利用1kg电器所产生的碳减排量（kgCO2）。 |  |  |  |  |  |