吉林省碳普惠减排场景方法学

景区使用电子票证

（试行）

2026年5月

目  录

1 引言	1

2 适用条件	1

3 规范性引用文件	1

4 术语和定义	1

5 核算边界、计入期和排放源	2

5.1 核算边界	2

5.2 计入期	2

5.3 温室气体排放源	2

6 减排量核算方法	2

6.1 基准线情景识别	2

6.2 额外性论证	2

6.3 基准线情景排放量计算	2

6.4 碳普惠情景排放量计算	3

6.5 减排量核算	3

7 数据来源及监测	4

7.1 事前需确定的参数和数据	4

7.2 实施阶段需监测和确定的参数和数据	4

7.3 实施及监测的数据管理要求	5

8 方法学编制单位	5

附录	6

1 引言

景区使用电子票证碳普惠方法学旨在通过碳普惠机制引导个人在景区游览时主动选择使用电子票证（如电子门票、电子导览册）替代纸质票证（如纸质门票、纸质导览册）的低碳行为，使用电子票证可减少纸质票证生产过程中的资源消耗和温室气体排放。吉林省行政区内的个人在景区使用电子票证时，可以按照本方法学核算碳普惠减排量（以下简称“减排量”）。

2 适用条件

（1）本方法学适用于在吉林省行政区内，个人（下文“用户”所指相同）在景区游览时，使用电子票证替代纸质票证的行为。

（2）应用本方法学产生的减排量，不可用于抵销纳入吉林省碳排放配额管理的重点排放单位的年度碳排放量。

（3）同一用户就同一碳普惠行为产生的减排量，应仅通过一个碳普惠平台进行核算与申请，不得跨平台重复申请。

3 规范性引用文件

本文件引用了下列文件或其中条款，其有效版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 50298 《风景名胜区总体规划标准》

4 术语和定义

4.1电子票证

指游客通过景区官方应用、小程序或第三方应用等渠道获取的，以电子数据形式存储和展示的入园凭证或导览信息服务，包括电子门票和电子导览册。

4.2纸质票证

指游客通过景区现场领取或购买的，以纸张为载体的传统实体入园凭证或导览信息服务，包括纸质门票和纸质导览册。

### 4.3碳普惠机制

为个人的节能减碳行为进行具体量化和赋予一定价值，并建立以商业奖励为核心的正向引导机制。

### 4.4碳普惠减排量

### 指在碳普惠平台汇集的公众减排行为产生的减排量，简称“减排量”。

### 4.5碳普惠平台

### 由吉林省生态环境厅指导建设的具备碳账户开立服务、减排量登记管理、个人减排行为奖励等功能的服务平台。

### 4.6数据来源平台

指直接产生并记录用户碳普惠行为相关原始数据的第三方平台（如景区票务系统、第三方旅游购票平台等），其提供的数据是核算碳普惠行为减排量的重要依据。

5 核算边界、计入期和排放源

5.1 核算边界

本方法学核算边界为吉林省行政区域内的个人在景区游览过程中，使用电子票证替代纸质票证的行为涉及的范围，本方法学核算的温室气体种类为二氧化碳。

5.2 计入期

计入期为可申请登记减排量的时间期限，即在碳普惠行为数据来源平台的相应业务正常运营期内，从用户完成碳普惠平台注册并授权该平台获取或接收其碳普惠行为相关数据之日起，至用户在碳普惠平台解除该授权之日为止。

5.3 温室气体排放源

核算边界内所涉及的排放源及温室气体种类如下：

表1 核算边界内温室气体种类

| 温室气体排放源 |  | 温室气体种类 |
| --- | --- | --- |
| 基准线情景 | 用户使用纸质票证 | 二氧化碳（CO2） |
| 碳普惠情景 | 用户使用电子票证 | 二氧化碳（CO2） |

6 减排量核算方法

6.1 基准线情景识别

本方法学基准线情景为用户在景区游览过程中，使用纸质票证。此情景包含了纸质门票和纸质导览册从自然资源获取、原材料生产到产品制造完成所产生的温室气体排放。

6.2 额外性论证

景区使用电子票证是吉林省推动绿色低碳旅游发展的重要方式。使用电子门票和电子导览册替代纸质门票和纸质导览册，能够直接减少相关纸制品从自然资源获取、原材料生产，到产品制造过程中的资源消耗和温室气体排放。通过碳普惠机制量化个人使用电子票证行为的减排贡献，有助于增强公众对绿色消费的认知，引导形成低碳、环保的旅游新风尚，对促进旅游业绿色转型具有积极的社会效益。

采用本方法学的碳普惠情景免于额外性论证。

6.3 基准线情景排放量计算

基准线情景可分为以下三种：

- 用户只使用纸质门票；

- 用户只使用纸质导览册；

- 用户同时使用纸质门票及纸质导览册。

6.3.1纸质门票基准线情景排放计算

用户只使用纸质门票时，基准线情景排放按公式（1）计算：

| BEt=Nt×Wt×EFp | （1） |
| --- | --- |

式中：

| BEt | —— | 用户只使用纸质门票时的基准线情景碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2）； |
| --- | --- | --- |
| Nt | —— | 用户使用的电子门票数量（张）； |
| Wt | —— | 单张纸质门票的重量，单位为千克（kg）； |
| EFp | —— | 纸质门票和纸质导览册的碳排放因子，单位为千克二氧化碳每千克（kgCO2/kg）。 |

6.3.2纸质导览册基准线情景排放计算

用户只使用纸质导览册时，基准线情景排放按公式（2）计算：

| BEb=Nb×Wb×EFp | （2） |
| --- | --- |

式中：

| BEb | —— | 用户只使用纸质导览册时的基准线情景碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2）； |
| --- | --- | --- |
| Nb | —— | 用户使用的电子导览册数量（份）； |
| Wb | —— | 单张纸质导览册的重量，单位为千克（kg）； |
| EFp | —— | 纸质门票和纸质导览册的碳排放因子，单位为千克二氧化碳每千克（kgCO2/kg）。 |

6.4 碳普惠情景排放量计算

碳普惠情景为用户使用电子门票或电子导览册，减少了一张或多张纸质门票和纸质导览册在其从自然资源获取、原材料生产，到产品制造所产生的温室气体排放，因此本方法学碳普惠情景的碳排放量PE可认为是0。

6.5 减排量核算

减排量根据用户实际实施的碳普惠行为，按公式（3）计算：

| ER=BEt+BEb−PE | （3） |
| --- | --- |

式中：

| ER | —— | 减排量，单位为千克二氧化碳（kgCO2） |
| --- | --- | --- |
| BEt | —— | 只使用纸质门票时的基准线情景碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2）； |
| BEb | —— | 只使用纸质导览册时的基准线情景碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2）； |
| PE | —— | 碳普惠情景碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2） |

7 数据来源及监测

7.1 事前需确定的参数和数据

事前需确定的参数和数据的技术内容和确定方法见表2-表4。

表2 Wt的技术内容和确定方法

| 参数/数据 | Wt |
| --- | --- |
| 应用公式 | 公式（1） |
| 数据单位 | kg |
| 描述 | 单张纸质门票的重量 |
| 数据来源 | 按照以下优先次序选取来源： 1.景区运营方提供的实测数据； 2.本方法学附录中确定的缺省值。 |
| 数值 | - |
| 数据用途 | 用于计算用户只使用纸质门票时的基准线情景碳排放量BEt |
| 备注 | - |

表3 Wb的技术内容和确定方法

| 参数/数据 | Wb |
| --- | --- |
| 应用公式 | 公式（2） |
| 数据单位 | kg |
| 描述 | 单张纸质导览册的重量 |
| 数据来源 | 按照以下优先次序选取来源： 1.景区运营方提供的实测数据； 2.本方法学附录中确定的缺省值。 |
| 数值 | - |
| 数据用途 | 用于计算用户只使用纸质导览册时的基准线情景碳排放量BEb |
| 备注 | - |

表4 EFP的技术内容和确定方法

| 参数/数据 | EFP |
| --- | --- |
| 应用公式 | 公式（1）（2） |
| 数据单位 | kgCO2/kg |
| 描述 | 纸质门票和纸质导览册的碳排放因子 |
| 数据来源 | 按照以下优先次序选取来源： 1.实测数据（权威研究机构或相关参与方测量）； 2.相关研究报告、调研数据及学术论文等所发布的缺省值，见附录。 |
| 数值 | - |
| 数据用途 | 用于计算基准线情景碳排放量BEt和BEb |
| 备注 | - |

7.2 实施阶段需监测和确定的参数和数据

实施阶段需监测和确定的参数和数据的技术内容和确定方法见表5-表6。

表5 Nt的技术内容和确定方法

| 参数/数据 | Nt |
| --- | --- |
| 应用公式 | 公式（1） |
| 数据单位 | 张 |
| 描述 | - 用户使用的电子门票数量 |
| 数据来源 | 按照以下优先次序选取来源： 1.景区票务系统等数据来源平台记录的电子门票使用数据； 2.其他可核实的数据来源； 3.若无法获取准确数量则取缺省值1进行计算。 |
| 数值 | - |
| 数据用途 | 用于计算用户使用只纸质门票时的基准线情景碳排放量BEt |
| 备注 | - |

表6 Nb的技术内容和确定方法

| 参数/数据 | Nb |
| --- | --- |
| 应用公式 | 公式（2） |
| 数据单位 | 份 |
| 描述 | - 用户使用的电子导览册数量 |
| 数据来源 | - 按照以下优先次序选取来源： - 1.景区票务系统等数据来源平台记录的用户电子导览册使用数据； - 2.其他可核实的数据来源； - 3.若无法获取准确数量则取缺省值1进行计算。 |
| 数值 | - - |
| 数据用途 | 用于计算用户只使用纸质导览册时的基准线情景碳排放量BEb |
| 备注 | - |

7.3 实施及监测的数据管理要求

（1）与本方法学对应的碳普惠行为的数据来源平台应当遵守相关法律法规，保护用户隐私，在用户授权允许的前提下，合法收集、使用、加工和传输用户的碳普惠行为数据，并切实保护用户隐私与信息安全。

（2）碳普惠行为的数据来源平台应对碳普惠行为数据分用户、分订单记录与储存，并确保数据具备真实性、唯一性、可追溯性与不可篡改性。

（3）碳普惠行为的数据来源平台应与碳普惠平台建立安全、稳定的标准化数据接口，确保碳普惠行为数据能够准确、完整和及时地同步至碳普惠平台。双方平台需共同制定并执行数据校验规则，以保障数据在传输与核算过程中的一致性。

（4）碳普惠行为的数据来源平台及碳普惠平台应对所有监测数据进行存档、备份，保存期限自减排量核算之日起不少于3年。除法律、行政法规等另有规定外，未经用户同意，任何一方不得将数据提供给第三方。

8 方法学编制单位

吉林省基辰项目管理有限公司、吉林省碳达峰碳中和标准化技术委员会。

附录

附表1 纸质门票和纸质导览册的重量缺省值

| 种类 | 重量缺省值（kg） |
| --- | --- |
| 纸质门票 | 2.5×10-3 |
| 纸质导览册 | 19.5×10-3 |

附表2 纸质门票和纸质导览册的碳排放因子缺省值

| 种类 | 碳排放因子缺省值（kgCO2/kg） |
| --- | --- |
| 纸质门票和纸质导览册 | 1.76 |