吉林省碳普惠减排场景方法学

外卖场景不使用一次性餐具

（试行）

2026年5月

目  录

1 引言	1

2 适用条件	1

3 规范性引用文件	1

4 术语和定义	1

5 核算边界、计入期和排放源	2

5.1 核算边界	2

5.2 计入期	2

5.3 温室气体排放源	2

6 减排量核算方法	2

6.1 基准线情景识别	2

6.2 额外性论证	2

6.3 基准线情景排放量计算	2

6.4 碳普惠情景排放量计算	3

6.5 减排量核算	3

7 数据来源及监测	3

7.1 事前需确定的参数和数据	3

7.2 实施阶段需监测和确定的参数和数据	5

7.3 实施及监测的数据管理要求	5

8 方法学编制单位	6

附录	7

1 引言

外卖场景不使用一次性餐具碳普惠方法学旨在通过碳普惠机制引导个人减少一次性餐具的使用，践行绿色消费行为，以节约资源，减少温室气体排放。个人在外卖场景不使用一次性餐具的行为，可以按照本方法学核算碳普惠减排量（以下简称“减排量”）。

2 适用条件

（1）本方法学适用于个人（下文“用户”所指相同）在外卖场景点选“无需餐具”选项，从而避免使用一次性餐具的行为。

（2）应用本方法学产生的减排量，不可用于抵销纳入吉林省碳排放配额管理的重点排放单位的年度碳排放量。

（3）同一用户就同一碳普惠行为产生的减排量，应仅通过一个碳普惠平台进行核算与申请，不得跨平台重复申请。

3 规范性引用文件

本文件引用了下列文件或其中条款，其有效版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18006.3 《一次性可降解餐饮具通用技术要求》

《防范外卖餐饮浪费规范营销行为指引》

4 术语和定义

### 4.1一次性餐具

指预期用餐或类似用途的器具，由于不同的餐饮商家提供的具体餐具形式略有不同，出于保守考虑，本方法学仅核算一次性餐具中的塑料外包装、塑料勺子及竹木筷子。

[来源：GB/T 18006.3-2020，3.2，有修改]

### 4.2碳普惠机制

为个人的节能减碳行为进行具体量化和赋予一定价值，并建立以商业奖励为核心的正向引导机制。

### 4.3碳普惠减排量

### 指在碳普惠平台汇集的公众减排行为产生的减排量，简称“减排量”。

### 4.4碳普惠平台

### 由吉林省生态环境厅指导建设的具备碳账户开立服务、减排量登记管理、个人减排行为奖励等功能的服务平台。

### 4.5数据来源平台

指直接产生并记录用户碳普惠行为相关原始数据的第三方平台，其提供的数据是核算碳普惠行为减排量的重要依据。

5 核算边界、计入期和排放源

5.1 核算边界

本方法学核算边界为外卖场景线上点餐不使用一次性餐具的行为所涉及的范围，本方法学核算的温室气体种类为二氧化碳。

5.2 计入期

计入期为可申请登记减排量的时间期限，即在碳普惠行为数据来源平台的相应业务正常运营期内，从用户完成碳普惠平台注册并授权该平台获取或接收其碳普惠行为相关数据之日起，至用户在碳普惠平台解除该授权之日为止。

5.3 温室气体排放源

核算边界内所涉及的排放源及温室气体种类如下：

表1 核算边界内温室气体种类

| 温室气体排放源 |  | 温室气体种类 |
| --- | --- | --- |
| 基准线情景 | 用户在外卖场景使用一次性餐具 | 二氧化碳（CO2） |
| 碳普惠情景 | 用户在外卖场景不使用一次性餐具 | 二氧化碳（CO2） |

6 减排量核算方法

6.1 基准线情景识别

本方法学基准线情景为用户在外卖场景使用一次性餐具，此情景包含所提供一次性餐具从自然资源获取、原材料生产到产品制造完成所产生的碳排放量。

6.2 额外性论证

外卖场景不使用一次性餐具是吉林省持续推进绿色消费、建设“无废城市”的重要方式之一。选择不使用一次性餐具，不仅能够减少一次性餐具原材料的消耗，还可以避免其产生的废弃物处置等问题，进而减少相应环节碳排放。此外，通过碳普惠机制引导公众在外卖场景点选“无需餐具”，有助于增强公众对自身绿色消费行为的认知与获得感，助力绿色低碳循环发展经济体系建设，形成绿色低碳生活的良好风尚，具有积极的社会效益。

采用本方法学的碳普惠情景免于额外性论证。

6.3 基准线情景排放量计算

基准线情景排放量为个人通过外卖平台订餐点选“需要餐具”选项时，餐具生产过程所产生的碳排放量，按公式（1）计算：

| BE=N×(QP×EFP+QS×EFS+QC×EFC) | （1） |
| --- | --- |

式中：

| BE | —— | 基准线情景碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2）； |
| --- | --- | --- |
| N | —— | 个人在外卖平台订餐时需要的餐具套数，单位为套； |
| QP | —— | 一套一次性餐具中塑料外包装的重量，单位为千克（kg）； |
| EFP | —— | 塑料外包装的碳排放因子，单位为千克二氧化碳每千克（kgCO2/kg）； |
| QS | —— | 一套一次性餐具中一只塑料勺子的重量，单位为千克（kg）； |
| EFS | —— | 塑料勺子的碳排放因子，单位为千克二氧化碳每千克（kgCO2/kg）； |
| QC | —— | 一套一次性餐具中一双竹木筷子的重量，单位为千克（kg）； |
| EFC | —— | 竹木筷子的碳排放因子，单位为千克二氧化碳每千克（kgCO2/kg）。 |

6.4 碳普惠情景排放量计算

碳普惠情景的本质为减少一次性餐具从自然资源获取、原材料生产到产品制造完成所产生的温室气体排放，因此本方法学碳普惠情景的碳排放量PE可认为是0。

6.5 减排量核算

减排量按公式（2）计算：

| ER=BE−PE | （2） |
| --- | --- |

式中：

| ER | —— | 减排量，单位为千克二氧化碳（kgCO2） |
| --- | --- | --- |
| BE | —— | 基准线情景碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2） |
| PE | —— | 碳普惠情景碳排放量，单位为千克二氧化碳（kgCO2） |

7 数据来源及监测

7.1 事前需确定的参数和数据

事前需确定的参数和数据的技术内容和确定方法见表2-表7。

表2 QP的技术内容和确定方法

| 参数/数据 | QP |
| --- | --- |
| 应用公式 | 公式（1） |
| 数据单位 | kg |
| 描述 | 一套一次性餐具中塑料外包装的重量 |
| 数据来源 | 按照以下优先次序选取来源： 1.实测数据（权威研究机构或相关参与方测量）； - 2.本方法学附录中确定的缺省值。 |
| 数值 | - |
| 数据用途 | 用于计算基准线情景碳排放量BE |
| 备注 | - |

表3 QS的技术内容和确定方法

| 参数/数据 | QS |
| --- | --- |
| 应用公式 | 公式（1） |
| 数据单位 | kg |
| 描述 | 一套一次性餐具中一只塑料勺子的重量 |
| 数据来源 | 按照以下优先次序选取来源： 1.实测数据（权威研究机构或相关参与方测量）； 2.本方法学附录中确定的缺省值。 |
| 数值 | - |
| 数据用途 | 用于计算基准线情景碳排放量BE |
| 备注 | - |

表4 QC的技术内容和确定方法

| 参数/数据 | QC |
| --- | --- |
| 应用公式 | 公式（1） |
| 数据单位 | kg |
| 描述 | 一套一次性餐具中一双竹木筷子的重量 |
| 数据来源 | 按照以下优先次序选取来源： 1.实测数据（权威研究机构或相关参与方测量）； 2.本方法学附录中确定的缺省值。 |
| 数值 | - |
| 数据用途 | 用于计算基准线情景碳排放量BE |
| 备注 | - |

表5 EFP的技术内容和确定方法

| 参数/数据 | EFP |
| --- | --- |
| 应用公式 | 公式（1） |
| 数据单位 | kgCO2/kg |
| 描述 | 塑料外包装的碳排放因子 |
| 数据来源 | 按照以下优先次序选取来源： 1.实测数据（权威研究机构或相关参与方测量）； 2.本方法学附录中确定的缺省值。 |
| 数值 | - |
| 数据用途 | 用于计算基准线情景碳排放量BE |
| 备注 | - |

表6 EFS的技术内容和确定方法

| 参数/数据 | EFS |
| --- | --- |
| 应用公式 | 公式（1） |
| 数据单位 | kgCO2/kg |
| 描述 | 塑料勺子的碳排放因子 |
| 数据来源 | 按照以下优先次序选取来源： 1.实测数据（权威研究机构或相关参与方测量）； 2.本方法学附录中确定的缺省值。 |
| 数值 | - |
| 数据用途 | 用于计算基准线情景碳排放量BE |
| 备注 | - |

表7 EFC的技术内容和确定方法

| 参数/数据 | EFC |
| --- | --- |
| 应用公式 | 公式（1） |
| 数据单位 | kgCO2/kg |
| 描述 | 竹木筷子的碳排放因子 |
| 数据来源 | 按照以下优先次序选取来源： 1.实测数据（权威研究机构或相关参与方测量）； 2.本方法学附录中确定的缺省值。 |
| 数值 | - |
| 数据用途 | 用于计算基准线情景碳排放量BE |
| 备注 | - |

7.2 实施阶段需监测和确定的参数和数据

实施阶段需监测和确定的参数和数据的技术内容和确定方法见表8。

表8 N的技术内容和确定方法

| 参数/数据 | N |
| --- | --- |
| 应用公式 | 公式（1） |
| 数据单位 | 套 |
| 描述 | 个人在外卖平台订餐时需要的餐具套数 |
| 数据来源 | 按照以下优先次序选取来源： - 1.数据来源平台发生的点选“无需餐具”选项时的订单数，以及每笔订单中包含的餐饮套餐数； - 2.其他可核实的数据来源； - 3.若无法获取准确数量则取缺省值1进行计算。 |
| 数值 | - |
| 数据用途 | 用于计算基准线情景碳排放量BE |
| 备注 | - |

7.3 实施及监测的数据管理要求

（1）与本方法学对应的碳普惠行为的数据来源平台应当遵守相关法律法规，保护用户隐私，在用户授权允许的前提下，合法收集、使用、加工和传输用户的碳普惠行为数据，并切实保护用户隐私与信息安全。

（2）碳普惠行为的数据来源平台应对碳普惠行为数据分用户、分订单记录与储存，并确保数据具备真实性、唯一性、可追溯性与不可篡改性。

（3）碳普惠行为的数据来源平台应与碳普惠平台建立安全、稳定的标准化数据接口，确保碳普惠行为数据能够准确、完整和及时地同步至碳普惠平台。双方平台需共同制定并执行数据校验规则，以保障数据在传输与核算过程中的一致性。

（4）碳普惠行为的数据来源平台及碳普惠平台应对所有监测数据进行存档、备份，保存期限自减排量核算之日起不少于3年。除法律、行政法规等另有规定外，未经用户同意，任何一方不得将数据提供给第三方。

8 方法学编制单位

吉林省基辰项目管理有限公司、吉林省碳达峰碳中和标准化技术委员会。

附录

附表1 不同材质餐具重量缺省值表

| 材质餐具种类 | 重量缺省值（kg） |
| --- | --- |
| 一套塑料外包装 | 1.338×10-3 |
| 一只塑料勺子 | 2×10-3 |
| 一双竹木筷子 | 5×10-3 |

附表2 不同材质餐具碳排放因子缺省值表

| 材质餐具种类 | 碳排放因子缺省值（kgCO2/kg） |
| --- | --- |
| 塑料外包装 | 3.422 |
| 一只塑料勺子 | 3.787 |
| 竹木筷子 | 1.141 |