吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式

污染治理设施监督性监测年报

吉林省环境监测中心站               2016年1月7日

吉林省2015年国家控制重点污染源及集中式污染治理设施监督性监测年度总结报告

一、监测总体情况

1.1 监测范围

按照环保部办公厅《2015年国家重点监控企业名单》的要求开展了监督性监测工作，其中包括62家废水污染源，76家废气污染源，60家城市污水处理厂和40家重金属重点监控企业。

1.2 监测项目

废水监测项目：监测项目按照行业或地方排放标准执行；执行综合排放标准的，按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）中表2所列项目和该企业环评报告书要求的监测项目确定。废水监测项目均包括废水流量，COD及氨氮等的去除效率。

废气监测项目：监测项目按照行业或地方排放标准执行；执行综合排放标准的，参照《建设项目环境保护设施竣工验收技术要求（试行）》（环发〔2000〕38号）附录二和该企业环评报告书确定。废气监测项目均包括废气流量，二氧化硫及氮氧化物等的去除效率。

污水处理厂监测项目：按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中所列监测项目（表1和表2的19项为必测项目，表3为选测项目）执行。

重金属监测项目：按照重金属企业排放重金属特征污染物执行。

二、国家控制重点废水污染源监督性监测

2.1 完成情况及综合达标率分析

| 季度 | 重点污染源数（个） | 监测重点污染源数（个） | 评价重点污染源数（个） | 停产等原因未监测重点源数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一季度 | 62 | 46 | 45 | 16 |
| 二季度 | 62 | 45 | 44 | 17 |
| 三季度 | 62 | 41 | 40 | 21 |
| 四季度 | 62 | 43 | 43 | 19 |

表2-1  2015年吉林省国控重点污染源监测完成情况（废水）

图1  2015年废水综合达标率分析

表2-2    2015年各季度吉林省各市（州）国控源排放达标率（废水）

| 地区名称 | 一季度达标率（%） | 二季度达标率（%） | 三季度达标率（%） | 四季度达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉林省 | 95.6 | 97.7 | 100 | 100 |
| 长春市 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 吉林市 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 四平市 | 87.5 | 100 | 100 | 100 |
| 辽源市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通化市 | 100 | 90 | 100 | 100 |
| 白山市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松原市 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 白城市 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 延边州 | 50 | 100 | 100 | 100 |

2.2全年超标企业情况

表2-3    2015年第一季度废水排放企业超标情况

| 序号 | 监测时间 | 地区 | 超标企业 | 监测点名称 | 主要污染物 |  |  |  | 其他污染物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | COD |  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 浓度 | 超标倍数 | 浓度 | 超标倍数 | 项目 | 浓度 | 超标倍数 |
| 1 | 2015.1.22 | 四平 | 吉林曙光农牧有限公司 | 总排口 | 73 | <0.05 | 31.26 | 1.1 |  |  |  |
| 2 | 2015.1.28 | 延边 | 吉林特来纺织有限公司 | 吉林特来 | 220 | 0.1 |  |  | 苯胺类 | 0.22 |  |

注：浓度单位均为mg/L，数据采用浓度最高的频次；苯胺类标准为不得检出，故无超标倍数。

表2-4    2015年第二季度废水排放企业超标情况

| 序号 | 地区 | 超标企业 | 监测点名称 | 主要污染物 |  |  |  | 其他污染物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD |  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 浓度 | 超标倍数 | 浓度 | 超标倍数 | 项目 | 浓度 | 超标倍数 |
| 1 | 通化 | 通化钢铁股份有限公司 | 通钢1# | 58.8 | 0.2 |  |  |  |  |  |

注：浓度单位均为mg/L，数据采用浓度最高的频次。

三、国家控制重点废气污染源监督性监测

3.1 完成情况及综合达标率分析

表3-1  2015年吉林省国控重点污染源监测完成情况（废气）

| 季度 | 重点污染源数（个） | 监测重点污染源数（个） | 评价重点污染源数（个） | 停产等原因未监测重点源数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一季度 | 76 | 59 | 59 | 17 |
| 二季度 | 76 | 58 | 58 | 18 |
| 三季度 | 76 | 58 | 58 | 18 |
| 四季度 | 76 | 60 | 60 | 16 |

图2  2015年废气综合达标率分析

表3-2    2015年各季度吉林省各市（州）国控源排放达标率（废气）

| 地区名称 | 一季度达标率（%） | 二季度达标率（%） | 三季度达标率（%） | 四季度达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉林省 | 67.5 | 70.7 | 85.3 | 91.3 |
| 长春市 | 73.3 | 72.7 | 91.7 | 100 |
| 吉林市 | 53.3 | 53.5 | 86.6 | 88.2 |
| 四平市 | 95.5 | 100 | 85 | 97.7 |
| 辽源市 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 通化市 | 66.7 | 50 | 75 | 100 |
| 白山市 | 75.0 | 75 | 100 | 100 |
| 松原市 | 66.7 | 100 | 100 | 100 |
| 白城市 | 33.3 | 50 | 33.3 | 66.7 |
| 延边州 | 50.0 | 60 | 80 | 60 |

3.2全年超标企业情况

表3-3   2015年一季度废气排放企业超标情况

| 序号 | 地区 | 超标企业 | 监测点名称 | 主要污染物 |  |  |  | 其他污染物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SO2 |  | NOx |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 浓度 | 超标倍数 | 浓度 | 超标倍数 | 项目 | 浓度 | 超标倍数 |
| 1 | 长春 | 吉林省宇光能源股份有限公司长春高新热电分公司 | 4#锅炉废气监测点 |  |  | 250.1 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 5#锅炉废气监测点 |  |  | 461.2 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 6#锅炉废气监测点 |  |  | 354.5 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 7#锅炉废气监测点 |  |  | 294 | 0.5 |  |  |  |
| 2 | 长春 | 长春热电发展有限责任公司 | 3#炉 |  |  | 471 | 3.7 |  |  |  |
|  |  |  | 4#炉 |  |  | 467 | 3.7 |  |  |  |
|  |  |  | 5#炉 |  |  | 153 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 6#炉 |  |  | 399 | 3.0 |  |  |  |
| 3 | 长春 | 长春吉粮天裕生物工程有限公司 | 吉粮天裕1# | 423 | 1.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吉粮天裕2# | 415 | 1.1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 长春 | 中粮生化能源(榆树)有限公司 | 2#均值 |  |  | 214 | 0.1 |  |  |  |
|  |  |  | 3#均值 | 340 | 0.7 | 276 | 0.4 |  |  |  |
| 5 | 吉林 | 吉林燃料乙醇有限责任公司 | 3号出口 |  |  | 226 | 0.1 |  |  |  |
| 6 | 吉林 | 吉林松花江热电有限公司 | 3#炉 |  |  | 1151 | 4.8 | 烟尘 | 136.9 | 3.6 |
| 7 | 吉林 | 国电吉林龙华吉林热电厂 | 10#炉 |  |  | 798 | 3.0 |  |  |  |
|  |  |  | 11#炉 |  |  | 857 | 3.3 |  |  |  |
|  |  |  | 14#炉 |  |  | 497 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 15#炉 |  |  | 534 | 1.7 |  |  |  |
| 8 | 吉林 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司动力二厂 | 2#烟道排口 |  |  | 629 | 2.1 |  |  |  |
| 9 | 吉林 | 中国天然气股份有限公司吉林石化分公司动力一厂 | 4#烟道排口 | 327 | 0.6 | 781 | 2.9 |  |  |  |
|  |  |  | 5#烟道排口 | 317 | 0.6 | 804 | 3.0 |  |  |  |
|  |  |  | 6#烟道排口 | 326 | 0.6 | 793 | 3.0 |  |  |  |
| 10 | 吉林 | 吉林市源源热电有限责任公司 | 5号排口 |  |  | 388 | 0.9 |  |  |  |
|  |  |  | 6号排口 |  |  | 236 | 0.2 |  |  |  |
|  |  |  | 7号排口 |  |  | 277 | 0.4 |  |  |  |
| 11 | 吉林 | 吉林恒联精密铸造科技有限公司 | 竖炉 | 581 | 1.9 |  |  |  |  |  |
| 12 | 四平 | 天成玉米开发有限公司 | 4#锅炉 |  |  | 218 | 0.1 |  |  |  |
| 13 | 四平 | 吉林省新天龙酒业有限公司 | 75吨7#炉 |  |  | 212 | 0.1 |  |  |  |
| 14 | 辽源 | 辽源经济开发区友谊热源有限公司 | 1#除尘器 | 955 | 1.4 |  |  | 烟尘 | 456.4 | 8.1 |
|  |  |  | 2#除尘器 |  |  |  |  | 烟尘 | 349.7 | 6.0 |
| 15 | 通化 | 吉林电力股份有限公司二道江发电公司 | 1#炉 |  |  | 347 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 2#炉 |  |  | 402 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 8#炉 |  |  | 158 | 0.6 |  |  |  |
| 16 | 白山 | 吉林电力股份有限公司浑江发电按公司 | 6#炉 | 840 | 3.2 | 410 | 1.0 | 烟尘 | 48.2 | 0.6 |
| 17 | 松原 | 吉林石油集团有限责任公司热电厂 | 1#炉 | 380 | 0.9 | 238 | 0.2 |  |  |  |
|  |  |  | 2#炉 | 398 | 1.0 | 261 | 0.3 |  |  |  |
|  |  |  | 3#炉 | 364 | 0.8 | 244 | 0.2 |  |  |  |
|  |  |  | 4#炉 | 351 | 0.8 | 229 | 0.1 |  |  |  |
|  |  |  | 5#炉 | 364 | 0.8 | 222 | 1.2 |  |  |  |
|  |  |  | 6#炉 | 378 | 0.9 | 211 | 1.1 |  |  |  |
| 18 | 白城 | 国电吉林龙华白城热电厂 | 1#炉 |  |  | 474 | 1.4 |  |  |  |
|  |  |  | 2#炉 |  |  | 450 | 1.2 |  |  |  |
| 19 | 白城 | 洮南市热电有限责任公司 | 锅炉—1 | 482 | 1.4 | 484 | 3.8 |  |  |  |
|  |  |  | 锅炉—2 | 524 | 1.6 | 493 | 3.9 |  |  |  |
|  |  |  | 锅炉—3 | 503 | 1.5 | 498 | 4.0 |  |  |  |
| 20 | 延边 | 国电龙华延吉热电有限公司 | 1#炉 |  |  | 346 | 2.5 | 烟尘 | 37.0 | 0.2 |
|  |  |  | 2#炉 |  |  | 242 | 1.4 | 烟尘 | 36.0 | 0.2 |
| 21 | 延边 | 延边石岘白麓纸业股份有限公司 | 石岘 | 817 | 3.1 | 919 | 3.6 | 烟尘 | 472 | 15 |

注：浓度均为折算浓度，单位为mg/m3，数据采用浓度最高的频次。

表3-4   2015年二季度废气排放企业超标情况

| 序号 | 地区 | 超标企业 | 监测点名称 | 主要污染物 |  |  |  | 其他污染物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SO2 |  | NOx |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 浓度 | 超标倍数 | 浓度 | 超标倍数 | 项目 | 浓度 | 超标倍数 |
| 1 | 长春 | 中国第一汽车集团公司动能分公司 | 电站6#炉测点 |  |  | 216.44 | 0.1 |  |  |  |
| 2 | 长春 | 长春吉粮天裕生物工程有限公司 | 吉粮天裕2# |  |  |  |  | 烟尘 | 44.94 | 0.5 |
|  |  |  | 吉粮天裕3# |  |  |  |  | 烟尘 | 52.25 | 0.7 |
| 3 | 长春 | 中粮生化能源(榆树)有限公司 | 1#炉废气监测点 | 328.5 | 0.6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3#均值 | 283.4 | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 4 | 吉林 | 吉林化纤集团有限责任公司 | 1号2号排口 |  |  |  |  | 烟尘 | 47 | 0.6 |
| 5 | 吉林 | 国电吉林龙华吉林热电厂 | 10#炉 |  |  | 765.4 | 2.8 | 烟尘 | 52.5 | 0.8 |
|  |  |  | 11#炉 |  |  | 800.9 | 3.0 | 烟尘 | 84.6 | 1.8 |
|  |  |  | 14#炉 |  |  | 663.6 | 2.3 |  |  |  |
| 6 | 吉林 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 2#加热炉烟囱 |  |  |  |  | 颗粒物 | 104 | 4.2 |
|  |  |  | 3#加热炉烟囱 |  |  |  |  | 颗粒物 | 51 | 1.6 |
|  |  |  | 焦炉烟囱 | 133 | 1.7 |  |  |  |  |  |
| 7 | 吉林 | 冀东水泥永吉有限责任公司 | 水泥磨2# |  |  |  |  | 颗粒物 | 45 | 0.5 |
|  |  |  | 水泥磨3# |  |  |  |  | 颗粒物 | 49 | 0.6 |
| 8 | 吉林 | 中国天然气股份有限公司吉林石化分公司动力一厂 | 4#烟道排口 | 390 | 1.0 | 622 | 2.1 | 烟尘 | 175 | 4.8 |
|  |  |  | 6#烟道排口 | 277 | 0.5 | 1100 | 4.5 | 烟尘 | 123 | 3.1 |
| 9 | 吉林 | 吉林恒联精密铸造科技有限公司 | 烧结机机尾 |  |  |  |  | 颗粒物 | 53 | 0.8 |
| 10 | 吉林 | 冀东水泥磐石有限责任公司 | 水泥包装 |  |  |  |  | 颗粒物 | 29 | 0.5 |
| 11 | 辽源 | 辽源渭津金刚水泥有限公司 | 2线窑尾 | 280 | 0.4 |  |  |  |  |  |
| 12 | 通化 | 吉林电力股份有限公司二道江发电公司 | 2#炉 |  |  | 405.9 | 3.1 |  |  |  |
| 13 | 梅河口 | 梅河口市阜康热电有限责任公司 | 12#循环硫化床 | 239 | 0.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5#循环硫化床 | 344 | 0.7 | 244 | 0.2 | 烟尘 | 36.8 | 0.2 |
|  |  |  | 7#循环硫化床 | 344 | 0.7 | 248 | 0.2 | 烟尘 | 38.8 | 0.3 |
|  |  |  | 9#循环硫化床 | 325 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 14 | 白山 | 吉林东圣焦化有限公司 | 焦炉烟囱出口 | 123.5 | 1.5 |  |  | 颗粒物 | 53.9 | 0.8 |
| 15 | 白城 | 国电吉林龙华白城热电厂 | 1#炉 |  |  | 445.6 | 3.5 | 烟尘 | 37.5 | 0.3 |
| 16 | 延边 | 国电龙华延吉热电有限公司 | 1#炉 |  |  | 281.1 | 1.8 | 烟尘 | 37.7 | 0.3 |
|  |  |  | 2#炉 |  |  | 332.1 | 2.3 | 烟尘 | 51.5 | 0.7 |
| 17 | 延边 | 延边石岘白麓纸业股份有限公司 | 石岘 | 779 | 2.9 | 876 | 3.4 | 烟尘 | 464 | 14 |

注：浓度均为折算浓度，单位为mg/m3，数据采用浓度最高的频次。

表3-5    2015年三季度废气排放企业超标情况

| 序号 | 地区 | 超标企业 | 监测点名称 | 主要污染物 |  |  |  | 其他污染物 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SO2 |  | NOx |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 浓度 | 超标倍数 | 浓度 | 超标倍数 | 项目 | 浓度 | 超标倍数 |  |
| 1 | 长春 | 长春吉粮天裕生物工程有限公司 | 吉粮天裕1# | 272 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吉粮天裕2# | 275.9 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 吉林 | 吉林化纤集团有限责任公司 | 二期脱硫出口 |  |  | 323 | 0.6 |  |  |  |  |
| 3 | 吉林 | 中国天然气股份有限公司吉林石化分公司动力一厂 | 5#烟道排口 | 212 | 0.1 | 1135 | 4.7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6#烟道排口 | 295 | 0.5 | 1182 | 4.9 |  |  |  |  |
| 4 | 四平 | 四平市北方水泥有限公司 | 窑头 |  |  |  |  | 颗粒物 | 56.2 | 0.1 |  |
| 5 | 四平 | 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司 | 4#炉 |  |  |  |  | 汞及其化合物 | 0.0465 | 0.6 |  |
| 6 | 四平 | 天成玉米开发有限公司 | 4#锅炉 |  |  |  |  | 烟尘 | 47.9 | 0.6 |  |
| 7 | 梅河口 | 梅河口市阜康热电有限责任公司 | 11#循环硫化床 | 241 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12#循环硫化床 | 241 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6#循环硫化床 | 305 | 0.5 | 220 | 0.1 | 烟尘 | 32 | 0.1 |  |
|  |  |  | 8#循环硫化床 | 304 | 0.5 | 218 | 0.1 | 烟尘 | 34 | 0.1 |  |
| 8 | 白城 | 国电吉林龙华白城热电厂 | 1#炉 |  |  | 409.2 | 3.1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2#炉 |  |  | 384.1 | 2.8 |  |  |  |  |
| 9 | 白城 | 洮南市热电有限责任公司 | 锅炉－1 | 472 | 1.4 | 401 | 3.0 | 烟尘 | 189 | 5.3 |  |
|  |  |  | 锅炉－2 | 459 | 1.3 | 378 | 2.8 | 烟尘 | 195 | 5.5 |  |
|  |  |  | 锅炉－3 | 444 | 1.2 | 381 | 2.8 | 烟尘 | 185 | 5.2 |  |
| 10 | 延边 | 延边石岘白麓纸业股份有限公司 | 石岘 |  |  | 719 | 2.6 | 烟尘 | 47 | 0.6 |  |

注：浓度均为折算浓度，单位为mg/m3，数据采用浓度最高的频次。

表3-6    2015年四季度废气排放企业超标情况

| 序号 | 地区 | 超标企业 | 监测点名称 | 主要污染物 |  |  |  | 其他污染物 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SO2 |  | NOx |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 浓度 | 超标倍数 | 浓度 | 超标倍数 | 项目 | 浓度 | 超标倍数 |  |
| 1 | 吉林 | 吉林化纤集团有限责任公司 | 二期脱硫出口 |  |  | 250 | 0.3 |  |  |  |  |
| 2 | 吉林 | 中国天然气股份有限公司吉林石化分公司动力一厂 | 4#烟道排口 |  |  | 861 | 3.3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5#烟道排口 |  |  | 524 | 1.6 |  |  |  |  |
| 3 | 四平 | 吉林省新天龙实业股份有限公司 | 75吨8#锅炉 |  |  |  |  | 颗粒物 | 47.0 | 0.5 |  |
| 4 | 白城 | 洮南市热电有限责任公司 | 锅炉－1 | 763 | 2.8 | 827 | 7.3 | 烟尘 | 222 | 6.4 |  |
|  |  |  | 锅炉－2 | 686 | 2.4 | 821 | 7.2 | 烟尘 | 221 | 6.4 |  |
|  |  |  | 锅炉－3 | 674 | 2.4 | 840 | 7.4 | 烟尘 | 210 | 6.0 |  |
| 5 | 延边 | 延吉市集中供热有限责任公司 | 6# |  |  |  |  | 烟尘 | 374 | 0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 2 | 1.0 | 林格曼黑度单位为（级），标准为《=1级，下同。 |
|  |  |  | 7# |  |  |  |  | 烟尘 | 350 | 0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 2 | 1.0 |  |
|  |  |  | 9# |  |  |  |  | 烟尘 | 367 | 0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 2 | 1.0 |  |
| 6 | 延边 | 延边石岘白麓纸业股份有限公司 | 石岘 |  |  | 221 | 0.1 |  |  |  |  |

注：浓度均为折算浓度，单位为mg/m3，数据采用浓度最高的频次。

四、集中式污染治理设施（污水厂）监督性监测

- 4.1 完成情况分析

| 季度 | 污水厂数（个） | 监测污水厂数（个） | 停产等原因未监测污水厂数（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一季度 | 60 | 59 | 1 |
| 二季度 | 60 | 59 | 1 |
| 三季度 | 60 | 59 | 1 |
| 四季度 | 60 | 58 | 2 |

表4-1  2015年吉林省集中式污染治理设施（污水厂）完成情况

表4-2    2015年吉林省污水处理厂未完成监测的企业名单和原因

| 季度 | 所在 地区 | 企业名称 | 法人代码 | 行政区代码 | 已监测未评价原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一季度 | 白山市 | 靖宇县污水处理厂 | 68699599-6 | 220622 | 不具备监测条件 | 技改停产且管网有漏点不具备监测条件 |
| 第二季度 | 白山市 | 靖宇县污水处理厂 | 68699599-6 | 220622 | 不具备监测条件 | 停产技改，管网出现漏点 |
| 第三季度 | 白山市 | 靖宇县污水处理厂 | 68699599-6 | 220622 | 不具备监测条件 | 停产技改，管网出现漏点 |
| 第四季度 | 白山市 | 靖宇县污水处理厂 | 686995996 | 220622 | 其他原因 | 停产技改，管网出现漏点 |
|  | 辽源市 | 东丰县三达水务有限公司 | 664261406 | 220421 | 其他原因停产 | 设备维修 |

4.2污水厂超标企业情况

一季度至四季度按照2015年吉林省污水处理厂国家重点控制企业名单对60家污水处理厂开展监测，超标情况见表4-3至表4-6。

表4-3  2015年一季度吉林省污水处理厂超标企业情况表

| 序号 | 地区 | 超标企业 | 监测点名称 | 主要污染物 |  |  |  | 其他污染物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD |  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 浓度 | 超标倍数 | 浓度 | 超标倍数 | 项目 | 浓度 | 超标倍数 |
| 1 | 长春 | 长春方源水务投资有限公司 |  | 84 | 0.7 |  |  |  |  |  |
| 2 | 辽源 | 东丰县三达水务有限公司 |  | 78.1 | 0.3 | 24.9 | 0.7 | 生化需氧量 | 21.7 | 0.1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 16000 | 0.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 27.8 | 0.4 |
| 3 | 辽源 | 东辽县三达水务有限公司 |  | 74.4 | 0.2 | 20.5 | 0.4 | 生化需氧量 | 27.7 | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.39 | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 26.6 | 0.3 |
| 4 | 松原 | 长岭县城市开发建设有限责任公司 |  | 68 | 0.1 | 42.85 | 1.9 |  |  |  |
| 5 | 延边 | 敦化市污水处理厂 |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 160000 | 15 |
| 6 | 延边 | 安图县生活污水处理厂 |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 1.4 |

注：除粪大肠菌群单位为个/L外，其余浓度单位均为mg/L，数据采用平均浓度。

表4-4    2015年第二季度吉林省污水处理厂超标情况

| 序号 | 地区 | 超标企业 | 监测点名称 | 主要污染物 |  |  |  | 其他污染物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD |  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 浓度 | 超标倍数 | 浓度 | 超标倍数 | 项目 | 浓度 | 超标倍数 |
| 1 | 长春 | 长春汽车产业园区污水处理厂 |  | 123 | 1.1 | 10.625 | 0.3 |  |  |  |
| 2 | 长春 | 长春市溪园水质净化有限责任公司 |  |  |  | 8.465 | 0.1 |  |  |  |
| 3 | 长春 | 长春方源水务投资有限公司 |  | 56 | 0.1 | 6.805 | 0.4 |  |  |  |
| 4 | 长春 | 榆树市富田污水处理管理有限公司 |  | 100 | 0.7 |  |  |  |  |  |
| 5 | 辽源 | 东丰县三达水务有限公司 |  |  |  | 60.1 | 3.0 | 悬浮物 | 48 | 1.4 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 62.4 | 2.1 |
| 7 | 松原 | 乾安县城区污水处理有限责任公司 |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 18.4 | 0.8 |
| 8 | 延边 | 延吉市污水处理有限公司 |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 1.4 |

注：除粪大肠菌群单位为个/L外，其余浓度单位均为mg/L，数据采用平均浓度。

表4-5    2015年第三季度吉林省污水处理厂超标情况

| 序号 | 地区 | 超标企业 | 监测点名称 | 主要污染物 |  |  |  | 其他污染物 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 浓度 | 超标倍数 | 浓度 | 超标倍数 | 项目 | 浓度 | 超标倍数 |  |
| 1 | 长春 | 长春水务集团城市排水有限责任公司（北郊污水处理厂） |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 1.4 |  |
| 2 | 长春 | 长春水务集团城市排水有限责任公司（东南污水处理厂） |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 1.4 |  |
| 3 | 长春 | 长春汽车产业园区污水处理厂 |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 1.4 |  |
| 4 | 长春 | 长春水务集团城市排水有限责任公司（南部污水处理厂） |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 1.4 |  |
| 5 | 长春 | 长春市溪园水质净化有限责任公司 |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 1.4 |  |
| 6 | 长春 | 长春水务集团城市排水有限责任公司（西郊污水处理厂） |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 1.4 |  |
| 7 | 长春 | 柏林水务长春高新污水处理有限公司 |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 14 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 23 |  |
| 8 | 长春 | 长春方源水务投资有限公司 |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 12 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 23 |  |
| 9 | 长春 | 长春水务集团城市排水有限责任公司（双阳污水处理厂） |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 1.4 |  |
| 10 | 长春 | 长春文化产业开发区污水处理厂 |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 14 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 23 |  |
| 11 | 长春 | 九台市污水处理厂 |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 1.4 |  |
| 12 | 长春 | 榆树市富田污水处理管理有限公司 |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 1.4 |  |
| 13 | 长春 | 榆树市江北污水处理有限公司 |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 14 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 23 |  |
| 14 | 长春 | 德惠市东风污水处理有限公司 |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 24000 | 1.4 |  |
| 15 | 吉林 | 桦甸市城市污水处理有限公司 |  | 118 | 1.4 | 25.25 | 4.1 | 粪大肠菌群数 | 35000 | 2.5 |  |

注：除粪大肠菌群单位为个/L外，其余浓度单位均为mg/L，数据采用平均浓度。

表4-6    2015年第四季度吉林省污水处理厂超标情况

| 序号 | 地区 | 超标企业 | 监测点名称 | 主要污染物 |  |  |  | 其他污染物 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 浓度 | 超标倍数 | 浓度 | 超标倍数 | 项目 | 浓度 | 超标倍数 |  |
| 1 | 辽源 | 东辽县三达水务有限公司 |  |  |  | 24.8 | 0.7 | 总氮 | 28.4 | 0.4 |  |

注：除粪大肠菌群单位为个/L外，其余浓度单位均为mg/L，数据采用平均浓度。

4.4 主要污染物去除效率

表4-7    2015年一至四季度吉林省污水处理厂主要污染物去除效率

| 序号 | 所在地 | 企业名称 | COD去除率(%) |  |  |  | NH3-N去除率(%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 1 | 长春市 | 长春市水务集团城市排水有限公司（北郊污水处理厂） | 74 | 64 | 64 | 77 | 77 | 76 | 64 | 92 |
| 2 | 长春市 | 长春水务集团城市排水有限公司（南部污水厂） | 90 | 91 | 83 | 74 | 82 | 96 | 97 | 97 |
| 3 | 长春市 | 长春市溪园水质净化有限责任公司（天嘉污水厂） | 72 | 82 | 62 | 61 | 59 | 72 | 82 | 52 |
| 4 | 长春市 | 长春市水务集团城市排水有限责任公司（西郊污水处理厂） | 73 | 90 | 84 | 68 | 94 | 85 | 93 | 94 |
| 5 | 长春市 | 长春水务集团城市排水有限公司（东南污水厂） | 62 | 61 | 74 | 79 | 58 | 95 | 94 | 98 |
| 6 | 长春市 | 长春方源水务投资有限公司（双阳经济开发区污水处理厂） | 24 | 42 | 57 | 55 | 47 | 90 | 73 | 87 |
| 7 | 长春市 | 长春水务集团城市排水有限公司（双阳污水处理厂） | 68 | 76 | 82 | 81 | 81 | 77 | 92 | 88 |
| 8 | 长春市 | 长春文化产业开发区污水处理厂（广汇建设开发） | 84 | 83 | 88 | 93 | 87 | 96 | 89 | 92 |
| 9 | 长春市 | 柏林水务长春高新污水处理有限公司 | 73 | 98 | 69 | 24 | 81 | 96 | 74 | 93 |
| 10 | 长春市 | 农安县海格城市污水处理有限责任公司 | 78 | 89 | 94 | 95 | 96 | 96 | 93 | 94 |
| 11 | 长春市 | 九台市污水处理厂 | 79 | 84 | 80 | 79 | 81 | 90 | 87 | 89 |
| 12 | 长春市 | 榆树市富田污水处理管理有限公司 | 83 | 91 | 86 | 86 | 73 | 90 | 97 | 96 |
| 13 | 长春市 | 榆树市江北污水处理有限公司 | 54 | 77 | 59 | 56 | 99 | 94 | 90 | 93 |
| 14 | 长春市 | 德惠市东风污水处理有限公司 | 72 | 92 | 91 | 79 | 99 | 99 | 98 | 93 |
| 15 | 长春市 | 长春汽车产业园区污水处理厂 | 58 | 65 | 62 | 44 | 76 | 45 | 88 | 93 |
| 16 | 吉林市 | 吉林市污水处理公司 | 87 | 81 | 96 | 92 | 96 | 94 | 99 | 97 |
| 17 | 吉林市 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化公司污水处理厂 | 93 | 92 | 93 | 89 | 99 | 99 | 87 | 99 |
| 18 | 吉林市 | 吉林冠隆基础设施开发有限公司 | 77 | 87 | 53 | 91 | 100 | 100 | 100 | 99 |
| 19 | 吉林市 | 蛟河市嘉信水务有限公司 | 95 | 85 | 80 | 96 | 100 | 99 | 98 | 99 |
| 20 | 吉林市 | 桦甸市城市污水处理有限公司 | 92 | 89 | 14 | 100 | 62 | 59 | 13 | 100 |
| 21 | 吉林市 | 舒兰市蓝鹏污水处理有限责任公司 | 85 | 83 | 83 | 80 | 73 | 85 | 99 | 84 |
| 22 | 吉林市 | 磐石市供水公司污水处理厂 | 90 | 98 | 96 | 95 | 100 | 99 | 98 | 100 |
| 23 | 四平市 | 四平市三达净水有限公司 | 83 | 88 | 89 | 87 | 55 | 86 | 90 | 91 |
| 24 | 四平市 | 梨树县污水处理厂 | 82 | 87 | 91 | 90 | 97 | 52 | 92 | 97 |
| 25 | 四平市 | 伊通满族自治县三达水务有限公司 | 84 | 83 | 78 | 88 | 83 | 87 | 81 | 86 |
| 26 | 四平市 | 公主岭市三达水务有限公司 | 81 | 94 | 69 | 51 | 41 | 43 | 78 | 70 |
| 27 | 四平市 | 双辽市蓝天污水处理有限责任公司 | 78 | 85 | 83 | 85 | 82 | 82 | 93 | 90 |
| 28 | 辽源市 | 辽源市污水处理公司 | 83 | 71 | 83 | 54 | 73 | 84 | 90 | 89 |
| 29 | 辽源市 | 东丰县三达水务有限公司 | 70 | 82 | 80 | — | 52 | 6 | 95 | — |
| 30 | 辽源市 | 东辽县三达水务有限公司 | 70 | 77 | 90 | 89 | 37 | — | 96 | 43 |
| 31 | 通化市 | 吉林省通化市洁源污水处理有限责任公司 | 89 | 74 | 70 | 91 | 99 | 97 | 88 | 100 |
| 32 | 通化市 | 通化县金燊污水处理厂 | 59 | 64 | 40 | 61 | — | 87 | 93 | 82 |
| 33 | 通化市 | 辉南县沣泽源供水有限责任公司污水处理厂 | 55 | 78 | 78 | 83 | 57 | 67 | 87 | 91 |
| 34 | 通化市 | 柳河县银海污水处理有限公司 | 71 | 77 | 90 | 67 | 99 | 66 | 98 | 74 |
| 35 | 通化市 | 梅河口市三达水务有限公司 | 84 | 87 | 90 | — | 72 | 95 | 94 | — |
| 36 | 通化市 | 集安市天源污水处理有限公司 | 80 | 80 | 6 | 83 | 100 | 98 | 50 | 91 |
| 37 | 白山市 | 白山市虹桥污水处理厂 | 76 | 77 | 85 | 75 | 93 | 85 | 85 | 79 |
| 38 | 白山市 | 抚松县松江河恒润净化有限公司 | 61 | 87 | 93 | 21 | 46 | 43 | 86 | 35 |
| 39 | 白山市 | 靖宇县污水处理厂 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 40 | 白山市 | 长白县污水处理厂 | 80 | 93 | 87 | 95 | 34 | 83 | 79 | 74 |
| 41 | 白山市 | 临江市双泰污水处理有限公司 | 71 | 38 | 88 | 96 | 94 | 64 | 41 | 69 |
| 42 | 松原市 | 松原市排水公司(江南污水处理厂) | 87 | 86 | 90 | 93 | 100 | 85 | 94 | 92 |
| 43 | 松原市 | 松原市排水公司（江北污水处理厂） | 89 | 89 | 91 | 87 | 97 | 97 | 96 | 95 |
| 44 | 松原市 | 长岭县城市开发建设有限责任公司 | 90 | 86 | 87 | 74 | 35 | 99 | 99 | 98 |
| 45 | 松原市 | 乾安县城区污水处理有限责任公司 | 87 | 86 | 94 | 78 | 94 | 94 | 91 | 92 |
| 46 | 松原市 | 扶余县污水处理有限责任公司 | 87 | 85 | 85 | 86 | 88 | 92 | 97 | 85 |
| 47 | 白城市 | 白城市三达水务有限公司 | 19 | 87 | 87 | 83 | 3 | 83 | 85 | 96 |
| 48 | 白城市 | 镇赉县污水处理厂 | 90 | 91 | 86 | 87 | 82 | 82 | 86 | 90 |
| 49 | 白城市 | 通榆县三达水务有限公司 | 81 | 81 | 88 | 84 | 81 | 99 | 91 | 89 |
| 50 | 白城市 | 洮南市三达水务有限公司 | 92 | 89 | 91 | 89 | 61 | 89 | 99 | 87 |
| 51 | 白城市 | 大安市利源污水处理有限责任公司 | 85 | 91 | 89 | 90 | 83 | 80 | 94 | 90 |
| 52 | 延边州 | 延吉市污水处理有限公司 | 89 | 86 | 82 | 89 | 73 | 94 | 98 | 75 |
| 53 | 延边州 | 图们市态和污水处理有限公司 | 86 | 93 | 91 | 89 | 74 | 84 | 95 | 83 |
| 54 | 延边州 | 敦化市污水处理厂 | 87 | 91 | 90 | 84 | 62 | 35 | 65 | 82 |
| 55 | 延边州 | 珲春市污水处理有限公司 | 89 | 89 | 90 | 93 | 67 | 74 | 74 | 64 |
| 56 | 延边州 | 龙井市龙新污水处理有限责任公司 | 78 | 75 | 80 | 47 | 52 | 47 | 81 | 55 |
| 57 | 延边州 | 吉林省正业环境工程有限公司和龙市污水处理分公司 | 59 | 44 | 43 | 30 | 50 | 67 | 40 | 47 |
| 58 | 延边州 | 汪清县滨河污水处理有限公司 | 80 | 90 | 79 | 80 | 54 | 73 | 92 | 62 |
| 59 | 延边州 | 安图县生活污水处理厂 | 81 | 78 | 60 | 63 | 68 | 73 | 94 | 22 |
| 60 | 长白山管委会 | 长白山保护开发区北苑污水处理有限责任公司 | 87 | 72 | 80 | 78 | 99 | 98 | 96 | 98 |

五、国控重金属企业监督性监测

5.1重金属企业监测情况

2014年吉林省重金属企业国家重点监控企业名单为40家， 1-2月重金属废水企业监督性监测完成18家企业（包括4家已监测未评价企业），22家企业未监测详情见表5-1，已监测未评价企业见表5-2，达标率为96.4%，超标企业情况见表5-3。。

1-2月重金属废气企业监督性监测完成了东北工业集团有限公司吉林江机公司、富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司、吉林吉恩镍业有限公司、四平昊华化工有限公司和珲春紫金矿业有限公司曙光金铜矿五家企业，100%达标。其他重金属废气企业多为不产生废气或停产企业。

表5-1   2015年1-2月未监测重金属废水国控重点企业明细表

| 序号 | 所在 地区 | 企业名称 | 法人 代码 | 行政区代码 | 未监测 原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春市 | 长春市宽城表面处理加工厂 | 24392061-0 | 220103 | 其他原因停产 | 天冷设备无法运转，货源不好，企业停产 |
| 2 | 长春市 | 长春市利伟电镀厂 | 66871715-9 | 220106 | 季节性停产 | 季节性停产 |
| 3 | 长春市 | 长春航空液压控制有限公司 | 723175525 | 220103 | 不具备监测条件 | 未验收 |
| 4 | 长春市 | 长春市汽车工具厂 | 124003713 | 220105 | 不具备监测条件 | 已拆迁 |
| 5 | 长春市 | 长春市二道区福利电镀标牌塑料厂 | 82443504X | 220105 | 不具备监测条件 | 废业 |
| 6 | 吉林市 | 吉林市永虹金属表面处理厂 | 768990304 | 220203 | 永久性停产 |  |
| 7 | 吉林市 | 磐石市烟筒山铁路枕木防腐厂 | 786823366 | 220284 | 永久性停产 |  |
| 8 | 四平市 | 四平市二里庄机电设备有限公司 | 71712614-5 | 220303 | 其他原因停产 | 市场不好 |
| 9 | 四平市 | 双辽市双平化工有限责任公司 | 74933090900 | 220382 | 其他原因停产 | 市场不好 |
| 10 | 四平市 | 四平市昊融银业有限公司 | 78681715000 | 220303 | 未监测 | 经四平市环保局确认无重金属废水外排 |
| 11 | 通化市 | 通化恒邦矿业有限公司 | 555278604 | 220521 | 季节性停产 |  |
| 12 | 通化市 | 集安市财源兴达选矿有限公司 | 77422071-x | 220582 | 季节性停产 | 安全检查，停产整顿 |
| 13 | 通化市 | 集安市鑫泰矿业有限责任公司 | 76895445-0 | 220582 | 季节性停产 | 安全检查，停产整顿 |
| 14 | 通化市 | 吉林省万国黄金股份有限公司 | 764594195 | 220582 | 其他原因停产 | 其他原因停产 |
| 15 | 白山市 | 长白朝鲜族自治县金鼎铜铅锌浮选厂 | 79114477－1 | 220623 | 其他原因停产 | 停产 |
| 16 | 白山市 | 临江市东锋有色金属股份有限公司 | 77870110-7 | 220681 | 其他原因停产 | 市场影响 |
| 17 | 白山市 | 临江市白云岩矿铜钼矿石选矿厂 | 12574721-2 | 220681 | 其他原因停产 | 停产 |
| 18 | 白山市 | 靖宇县宏达镍业有限公司 | 550476556 | 220622 | 不具备监测条件 | 在建 |
| 19 | 白城市 | 白城市盛华汽车零部件制造股份有限公司 | 702404624 | 220802 | 其他原因停产 | 停产 |
| 20 | 白城市 | 洮南皮革有限责任公司 | 12600627-2 | 220800 | 其它原因停产 | 设备拆除，搬迁，停产 |
| 21 | 延边州 | 延边东方电控设备有限公司 | 660114695 | 222401 | 其他原因停产 | 企业停产 |
| 22 | 延边州 | 汪清县华鑫矿业有限公司 | 744581012 | 222424 | 其他原因停产 | 企业停产 |

表5-2  2015年1-2月已监测未评价重金属废水国控重点企业明细表

| 序号 | 所在 地区 | 企业名称 | 法人代码 | 行政区 代码 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春市 | 长春市精艺彩色制版有限公司 | 715373652 | 220106 | 废水不外排 |  |
| 2 | 吉林市 | 吉林吉恩镍业股份有限公司 | 72673322X | 220284 | 废水不外排 |  |
| 3 | 延边州 | 珲春紫金矿业有限公司曙光金铜矿 | 74456685-9 | 222404 | 闭路循环，不外排 |  |
| 4 | 延边州 | 吉林海沟黄金矿业有限责任公司 | 24472039-7 | 222426 | 闭路循环，不外排 |  |

表5-3   2015年1-2月重金属废水国控重点企业超标情况

| 序号 | 地区 | 超标企业 | 监测点名称 | 主要污染物 |  |  |  | 其他污染物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD |  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 浓度 | 超标倍数 | 浓度 | 超标倍数 | 项目 | 浓度 | 超标倍数 |
| 1 | 吉林 | 富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司 | 铬污水处理站（重金属） |  |  |  |  | 六价铬 | 0.77 | 2.9 |

注：浓度单位均为mg/L，数据采用浓度最高的频次。

3-4月重金属废水企业监督性监测完成13家企业（包括2家已监测未评价企业），27家企业未监测详情见表5-4，已监测未评价企业见表5-5，达标率为81.8%，超标企业情况见表5-6。5-6月重金属废水企业监督性监测完成16家企业（包括4家已监测未评价企业），24家企业未监测详情见表5-7，已监测未评价企业见表5-8，达标率为66.7%，超标企业情况见表5-9。

3-4月重金属废气企业监督性监测完成了吉林吉恩镍业有限公司、四平昊华化工有限公司和珲春紫金矿业有限公司曙光金铜矿三家企业， 100%达标。其他重金属废气企业多为不产生废气或停产企业。5-6月重金属废气企业监督性监测完成了东北工业集团有限公司吉林江机公司、吉林吉恩镍业有限公司、四平昊华化工有限公司和珲春紫金矿业有限公司曙光金铜矿四家企业，100%达标。其他重金属废气企业多为不产生废气或停产企业。

表5-4   2015年3-4月未监测重金属废水国控重点企业明细表

| 序号 | 所在 地区 | 企业名称 | 法人 代码 | 行政区代码 | 未监测 原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春市 | 长春市宽城表面处理加工厂 | 24392061-0 | 220103 | 其他原因停产 | 货源不好，企业停产 |
| 2 | 长春市 | 长春市永超标牌电镀厂 | 767158647 | 220105 | 其他原因停产 | 经营性停产 |
| 3 | 长春市 | 长春市利伟电镀厂 | 66871715-9 | 220106 | 季节性停产 | 季节性停产 |
| 4 | 长春市 | 长春航空液压控制有限公司 | 723175525 | 220103 | 不具备监测条件 | 未验收 |
| 5 | 长春市 | 长春市汽车工具厂 | 124003713 | 220105 | 不具备监测条件 | 已拆迁 |
| 6 | 长春市 | 长春市二道区福利电镀标牌塑料厂 | 82443504X | 220105 | 不具备监测条件 | 废业 |
| 7 | 长春市 | 吉林省长春皓月清真肉业公司皓月皮革工业园卡伦皮革厂 | 717187500 | 220181 | 其他原因停产 | 经营性停产 |
| 8 | 吉林市 | 吉林市永虹金属表面处理厂 | 768990304 | 220203 | 永久性停产 |  |
| 9 | 吉林市 | 磐石市烟筒山铁路枕木防腐厂 | 786823366 | 220284 | 永久性停产 |  |
| 10 | 吉林市 | 吉林吉恩镍业股份有限公司 | 72673322X | 220284 | 其他原因停产 |  |
| 11 | 四平市 | 四平市二里庄机电设备有限公司 | 71712614-5 | 220303 | 其他原因停产 | 市场不好 |
| 12 | 四平市 | 双辽市双平化工有限责任公司 | 74933090900 | 220382 | 其他原因停产 | 市场不好 |
| 13 | 四平市 | 四平市昊融银业有限公司 | 78681715000 | 220303 | 未监测 | 经四平市环保局确认无重金属废气外排 |
| 14 | 通化市 | 通化恒邦矿业有限公司 | 555278604 | 220521 | 季节性停产 |  |
| 15 | 通化市 | 集安市财源兴达选矿有限公司 | 77422071-x | 220582 | 季节性停产 | 安全检查，停产整顿 |
| 16 | 通化市 | 集安市鑫泰矿业有限责任公司 | 76895445-0 | 220582 | 季节性停产 | 安全检查，停产整顿 |
| 17 | 通化市 | 吉林省万国黄金股份有限公司 | 764594195 | 220582 | 其他原因停产 | 其他原因停产 |
| 18 | 通化市 | 通化吉恩镍业有限公司 | 125495377 | 220521 | 季节性停产 |  |
| 19 | 白山市 | 长白朝鲜族自治县金鼎铜铅锌浮选厂 | 79114477－1 | 220623 | 其他原因停产 | 停产 |
| 20 | 白山市 | 临江市东锋有色金属股份有限公司 | 77870110-7 | 220681 | 其他原因停产 | 市场影响 |
| 21 | 白山市 | 临江市白云岩矿铜钼矿石选矿厂 | 12574721-2 | 220681 | 其他原因停产 | 停产 |
| 22 | 白山市 | 靖宇县宏达镍业有限公司 | 550476556 | 220622 | 不具备监测条件 | 在建 |
| 23 | 白城市 | 白城市盛华汽车零部件制造股份有限公司 | 702404624 | 220802 | 其他原因停产 | 停产 |
| 24 | 白城市 | 洮南皮革有限责任公司 | 12600627-2 | 220800 | 其它原因停产 | 设备拆除，搬迁，停产 |
| 25 | 延边州 | 延边东方电控设备有限公司 | 660114695 | 222401 | 其他原因停产 | 企业停产 |
| 26 | 延边州 | 汪清县华鑫矿业有限公司 | 744581012 | 222424 | 其他原因停产 | 企业停产 |
| 27 | 延边州 | 珲春紫金矿业有限公司曙光金铜矿 | 74456685-9 | 222404 | 季节性停产 |  |

表5-5  2015年3-4月已监测未评价重金属废水国控重点企业明细表

| 序号 | 所在 地区 | 企业名称 | 法人代码 | 行政区 代码 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春市 | 长春市精艺彩色制版有限公司 | 715373652 | 220106 | 废水不外排 |  |
| 2 | 延边州 | 吉林海沟黄金矿业有限责任公司 | 24472039-7 | 222426 | 闭路循环，不外排 |  |

表5-6   2015年3-4月重金属废水国控重点企业超标情况

| 序号 | 地区 | 超标企业 | 监测点名称 | 主要污染物 |  |  |  | 其他污染物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD |  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 浓度 | 超标倍数 | 浓度 | 超标倍数 | 项目 | 浓度 | 超标倍数 |
| 1 | 长春 | 长春市华元镀涂科技有限公司 | 华元排口 |  |  |  |  | PH值 | 5.48 | — |
| 2 | 长春 | 大连运城制版有限公司长春分公司 | 运城制版测点 |  |  |  |  | PH值 | 9.39 | — |

注：浓度单位均为mg/L，数据采用浓度最高的频次，PH值标准限值为6~9。

表5-7   2015年5-6月未监测重金属废水国控重点企业明细表

| 序号 | 所在 地区 | 企业名称 | 法人 代码 | 行政区代码 | 未监测 原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春市 | 长春航空液压控制有限公司 | 723175525 | 220103 | 不具备监测条件 | 未验收 |
| 2 | 长春市 | 长春市汽车工具厂 | 124003713 | 220105 | 不具备监测条件 | 已拆迁 |
| 3 | 长春市 | 长春市二道区福利电镀标牌塑料厂 | 82443504X | 220105 | 不具备监测条件 | 废业 |
| 4 | 长春市 | 长春市宽城表面处理加工厂 | 24392061-0 | 220103 | 其他原因停产 | 货源不好，企业停产 |
| 5 | 长春市 | 长春市利伟电镀厂 | 66871715-9 | 220106 | 季节性停产 | 季节性停产 |
| 6 | 长春市 | 长春市永超标牌电镀厂 | 767158647 | 220105 | 其他原因停产 | 经营性停产 |
| 7 | 吉林市 | 吉林市永虹金属表面处理厂 | 768990304 | 220203 | 永久性停产 |  |
| 8 | 吉林市 | 磐石市烟筒山铁路枕木防腐厂 | 786823366 | 220284 | 永久性停产 |  |
| 9 | 吉林市 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司乙烯厂 | 71717421908 | 220203 | 季节性停产 |  |
| 10 | 四平市 | 四平市二里庄机电设备有限公司 | 71712614-5 | 220303 | 其他原因停产 | 市场不好 |
| 11 | 四平市 | 双辽市双平化工有限责任公司 | 74933090900 | 220382 | 其他原因停产 | 市场不好 |
| 12 | 四平市 | 四平市昊融银业有限公司 | 78681715000 | 220303 | 未监测 | 经四平市环保局确认无重金属废气外排 |
| 13 | 通化市 | 通化恒邦矿业有限公司 | 555278604 | 220521 | 季节性停产 |  |
| 14 | 通化市 | 集安市财源兴达选矿有限公司 | 77422071-x | 220582 | 季节性停产 | 安全检查，停产整顿 |
| 15 | 通化市 | 集安市鑫泰矿业有限责任公司 | 76895445-0 | 220582 | 季节性停产 | 安全检查，停产整顿 |
| 16 | 通化市 | 吉林省万国黄金股份有限公司 | 764594195 | 220582 | 其他原因停产 | 其他原因停产 |
| 17 | 白山市 | 长白朝鲜族自治县金鼎铜铅锌浮选厂 | 79114477－1 | 220623 | 其他原因停产 | 停产 |
| 18 | 白山市 | 临江市东锋有色金属股份有限公司 | 77870110-7 | 220681 | 其他原因停产 | 市场影响 |
| 19 | 白山市 | 临江市白云岩矿铜钼矿石选矿厂 | 12574721-2 | 220681 | 其他原因停产 | 停产 |
| 20 | 白山市 | 靖宇县宏达镍业有限公司 | 550476556 | 220622 | 不具备监测条件 | 在建 |
| 21 | 白城市 | 白城市盛华汽车零部件制造股份有限公司 | 702404624 | 220802 | 其他原因停产 | 停产 |
| 22 | 白城市 | 洮南皮革有限责任公司 | 12600627-2 | 220800 | 其它原因停产 | 设备拆除，搬迁，停产 |
| 23 | 延边州 | 延边东方电控设备有限公司 | 660114695 | 222401 | 其他原因停产 | 企业停产 |
| 24 | 延边州 | 汪清县华鑫矿业有限公司 | 744581012 | 222424 | 其他原因停产 | 企业停产 |

表5-8  2015年5-6月已监测未评价重金属废水国控重点企业明细表

| 序号 | 所在 地区 | 企业名称 | 法人代码 | 行政区 代码 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春市 | 长春市精艺彩色制版有限公司 | 715373652 | 220106 | 废水不外排 |  |
| 2 | 吉林市 | 吉林吉恩镍业股份有限公司 | 72673322X | 220284 | 废水不外排 |  |
| 3 | 延边州 | 珲春紫金矿业有限公司曙光金铜矿 | 74456685-9 | 222404 | 闭路循环，不外排 |  |
| 4 | 延边州 | 吉林海沟黄金矿业有限责任公司 | 24472039-7 | 222426 | 闭路循环，不外排 |  |

表5-9   2015年5-6月重金属废水国控重点企业超标情况

| 序号 | 地区 | 超标企业 | 监测点名称 | 主要污染物 |  |  |  | 其他污染物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD |  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 浓度 | 超标倍数 | 浓度 | 超标倍数 | 项目 | 浓度 | 超标倍数 |
| 1 | 长春 | 长春市华元镀涂科技有限公司 | 华元排口 |  |  |  |  | 总锌 | 11 | 6.3 |
| 2 | 长春 | 大连运城制版有限公司长春分公司 | 运城制版测点 |  |  |  |  | PH值 | 11.27 | — |
| 3 | 长春 | 长春幸福电镀有限公司 | 幸福电镀总排口 |  |  |  |  | 总锌 | 1.66 | 0.1 |
| 4 | 吉林 | 富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司 | 铬污水处理站（重金属） |  |  |  |  | 总铬 | 3.75 | 2.8 |

注：浓度单位均为mg/L，数据采用浓度最高的频次，PH值标准限值为6~9。

第三季度重金属废水企业监督性监测完成20家企业（包括6家已监测未评价企业），20家企业未监测详情见表5-10，已监测未评价企业见表5-11，达标率为92.9%，超标企业情况见表5-12。

第三季度重金属废气企业监督性监测完成了东北工业集团有限公司吉林江机公司、吉林吉恩镍业有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司、四平昊华化工有限公司、珲春紫金矿业有限公司曙光金铜矿和汪清县华鑫矿业有限公司共六家企业， 100%达标。其他重金属废气企业多为不产生废气或停产企业。

表5-10   2015年三季度未监测重金属废水国控重点企业明细表

| 序号 | 所在 地区 | 企业名称 | 法人 代码 | 行政区代码 | 未监测 原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春市 | 长春市宽城表面处理加工厂 | 24392061-0 | 220103 | 其他原因停产 | 货源不好，企业停产 |
| 2 | 长春市 | 长春航空液压控制有限公司 | 723175525 | 220103 | 不具备监测条件 | 未验收 |
| 3 | 长春市 | 长春市汽车工具厂 | 124003713 | 220105 | 不具备监测条件 | 已拆迁 |
| 4 | 长春市 | 长春市二道区福利电镀标牌塑料厂 | 82443504X | 220105 | 不具备监测条件 | 废业 |
| 5 | 长春市 | 长春市利伟电镀厂 | 66871715-9 | 220106 | 季节性停产 | 季节性停产 |
| 6 | 吉林市 | 吉林市永虹金属表面处理厂 | 768990304 | 220203 | 永久性停产 |  |
| 7 | 吉林市 | 磐石市烟筒山铁路枕木防腐厂 | 786823366 | 220284 | 永久性停产 |  |
| 8 | 四平市 | 四平市昊融银业有限公司 | 78681715000 | 220303 | 未监测 | 经四平市环保局确认无重金属废水、废气外排 |
| 9 | 四平市 | 二里庄机电设备有限公司 | 71712614 | 220303 | 其他原因停产 | 市场不好 |
| 10 | 四平市 | 双辽市双平化工有限责任公司 | 74933090 | 220382 | 其他原因停产 | 市场不好 |
| 11 | 通化市 | 通化恒邦矿业有限公司 | 555278604 | 220521 | 季节性停产 |  |
| 12 | 通化市 | 集安市财源兴达选矿有限公司 | 77422071-x | 220582 | 季节性停产 | 安全检查，停产整顿 |
| 13 | 通化市 | 集安市鑫泰矿业有限责任公司 | 76895445-0 | 220582 | 季节性停产 | 安全检查，停产整顿 |
| 14 | 通化市 | 吉林省万国黄金股份有限公司 | 764594195 | 220582 | 其他原因停产 | 其他原因停产 |
| 15 | 白山市 | 长白朝鲜族自治县金鼎铜铅锌浮选厂 | 79114477－1 | 220623 | 其他原因停产 | 停产 |
| 16 | 白山市 | 临江市东锋有色金属股份有限公司 | 77870110-7 | 220681 | 其他原因停产 | 市场影响 |
| 17 | 白山市 | 临江市白云岩矿铜钼矿石选矿厂 | 12574721-2 | 220681 | 其他原因停产 | 停产 |
| 18 | 白山市 | 靖宇县宏达镍业有限公司 | 550476556 | 220622 | 不具备监测条件 | 在建 |
| 19 | 白城市 | 白城市盛华汽车零部件制造股份有限公司 | 702404624 | 220802 | 其他原因停产 | 停产 |
| 20 | 白城市 | 吉林省洮安皮革有限责任公司 | 732578676 | 220881 | 其它原因停产 | 迁址 |

表5-11  2015年三季度已监测未评价重金属废水国控重点企业明细表

| 序号 | 所在 地区 | 企业名称 | 法人代码 | 行政区 代码 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春市 | 长春市精艺彩色制版有限公司 | 715373652 | 220106 | 废水不外排 |  |
| 2 | 吉林市 | 吉林吉恩镍业股份有限公司 | 72673322X | 220284 | 废水不外排 |  |
| 3 | 延边州 | 珲春紫金矿业有限公司曙光金铜矿 | 753606947 | 222404 | 闭路循环，不外排 |  |
| 4 | 延边州 | 吉林海沟黄金矿业有限责任公司 | 24472039-7 | 222426 | 闭路循环，不外排 |  |
| 5 | 延边州 | 延边东方电控设备有限公司 | 660114695 | 222401 | 闭路循环，不外排 |  |
| 6 | 延边州 | 汪清县华鑫矿业有限公司 | 744581012 | 222424 | 闭路循环，不外排 |  |

表5-12   2015年三季度重金属废水国控重点企业超标情况

| 序号 | 地区 | 超标企业 | 监测点名称 | 主要污染物 |  |  |  | 其他污染物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD |  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 浓度 | 超标倍数 | 浓度 | 超标倍数 | 项目 | 浓度 | 超标倍数 |
| 1 | 长春 | 长春市华强金属表面抗磨工艺有限公司 | 华强排口 |  |  |  |  | 总锌 | 6.99 | 3.7 |

注：浓度单位均为mg/L，数据采用浓度最高的频次，PH值标准限值为6~9。

第四季度重金属废水企业监督性监测完成19家企业（包括8家已监测未评价企业），21家企业未监测详情见表5-13，已监测未评价企业见表5-14，达标率为95.0%，超标企业情况见表5-15。

第四季度重金属废气企业监督性监测完成了东北工业集团有限公司吉林江机公司、吉林吉恩镍业有限公司、富奥汽车零部件股份有限公司紧固件分公司、珲春紫金矿业有限公司曙光金铜矿和汪清县华鑫矿业有限公司共五家企业， 100%达标。其他重金属废气企业多为不产生废气或停产企业。

表5-13   2015年四季度未监测重金属废水国控重点企业明细表

| 序号 | 所在 地区 | 企业名称 | 法人 代码 | 行政区代码 | 未监测 原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春市 | 长春市宽城表面处理加工厂 | 24392061-0 | 220103 | 其他原因停产 | 货源不好，企业停产 |
| 2 | 长春市 | 长春航空液压控制有限公司 | 723175525 | 220103 | 不具备监测条件 | 未验收 |
| 3 | 长春市 | 长春市汽车工具厂 | 124003713 | 220105 | 不具备监测条件 | 已拆迁 |
| 4 | 长春市 | 长春市二道区福利电镀标牌塑料厂 | 82443504X | 220105 | 不具备监测条件 | 废业 |
| 5 | 吉林市 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司乙烯厂 | 71717421908 | 220203 | 季节性停产 |  |
| 6 | 吉林市 | 吉林市永虹金属表面处理厂 | 768990304 | 220203 | 永久性停产 |  |
| 7 | 吉林市 | 磐石市烟筒山铁路枕木防腐厂 | 786823366 | 220284 | 永久性停产 |  |
| 8 | 四平市 | 四平市昊华化工有限公司 | 76457253500 | 220303 | 季节性停产 |  |
| 9 | 四平市 | 四平市昊融银业有限公司 | 78681715000 | 220303 | 未监测 | 经四平市环保局确认无重金属废水、废气外排 |
| 10 | 四平市 | 二里庄机电设备有限公司 | 71712614 | 220303 | 其他原因停产 | 市场不好 |
| 11 | 四平市 | 双辽市双平化工有限责任公司 | 74933090 | 220382 | 其他原因停产 | 市场不好 |
| 12 | 通化市 | 通化恒邦矿业有限公司 | 555278604 | 220521 | 季节性停产 |  |
| 13 | 通化市 | 集安市财源兴达选矿有限公司 | 77422071-x | 220582 | 季节性停产 | 安全检查，停产整顿 |
| 14 | 通化市 | 集安市鑫泰矿业有限责任公司 | 76895445-0 | 220582 | 季节性停产 | 安全检查，停产整顿 |
| 15 | 通化市 | 吉林省万国黄金股份有限公司 | 764594195 | 220582 | 其他原因停产 | 其他原因停产 |
| 16 | 白山市 | 长白朝鲜族自治县金鼎铜铅锌浮选厂 | 79114477－1 | 220623 | 其他原因停产 | 停产 |
| 17 | 白山市 | 临江市东锋有色金属股份有限公司 | 77870110-7 | 220681 | 其他原因停产 | 市场影响 |
| 18 | 白山市 | 临江市白云岩矿铜钼矿石选矿厂 | 12574721-2 | 220681 | 其他原因停产 | 停产 |
| 19 | 白山市 | 靖宇县宏达镍业有限公司 | 550476556 | 220622 | 不具备监测条件 | 在建 |
| 20 | 白城市 | 吉林省洮安皮革有限责任公司 | 732578676 | 220881 | 其它原因停产 | 迁址 |
| 21 | 延边州 | 延边东方电控设备有限公司 | 660114695 | 222401 | 不具备监测条件 | 企业不具备监测条件 |

表5-14  2015年四季度已监测未评价重金属废水国控重点企业明细表

| 序号 | 所在 地区 | 企业名称 | 法人代码 | 行政区 代码 | 未监测原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春市 | 长春市精艺彩色制版有限公司 | 715373652 | 220106 | 废水不外排 |  |
| 2 | 长春市 | 长春市利伟电镀厂 | 66871715-9 | 220106 | 废水不外排 |  |
| 3 | 长春市 | 长春市华强金属表面抗磨工艺有限公司 | 785901713 | 220105 | 废水不外排 |  |
| 4 | 长春市 | 大连运城制版有限公司长春分公司 | 756190342 | 220106 | 废水不外排 |  |
| 5 | 长春市 | 九台市海甲金属机械加工有限公司 | 593368002 | 220181 | 废水不外排 |  |
| 6 | 吉林市 | 吉林吉恩镍业股份有限公司 | 72673322X | 220284 | 废水不外排 |  |
|  | 延边州 | 珲春紫金矿业有限公司曙光金铜矿 | 753606947 | 222404 | 闭路循环，不外排 |  |
|  | 延边州 | 吉林海沟黄金矿业有限责任公司 | 24472039-7 | 222426 | 闭路循环，不外排 |  |
|  | 延边州 | 汪清县华鑫矿业有限公司 | 744581012 | 222424 | 闭路循环，不外排 |  |

表5-15   2015年四季度重金属废水国控重点企业超标情况

| 序号 | 地区 | 超标企业 | 监测点名称 | 主要污染物 |  |  |  | 其他污染物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | COD |  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 浓度 | 超标倍数 | 浓度 | 超标倍数 | 项目 | 浓度 | 超标倍数 |
| 1 | 长春 | 长春市华元镀涂科技有限公司 | 华元总排口 |  |  |  |  | 总锌 | 7.58 | 4.1 |

注：浓度单位均为mg/L，数据采用浓度最高的频次。

六、结论

2015年国控重点废气污染源四个季度的达标排放率分别为95.6%、97.7%、100%和100%，下一年度需努力保持。

2015年国控重点废气污染源四个季度的达标排放率分别为67.5%、70.7%、85.3%和91.3%，达标率总体呈上升趋势，因从二季度各个火电厂开始陆续安装脱销装置，从而使达标率上升。

2015年对集中式污染治理设施（污水厂）监督性监测结果表明，城市污水处理厂总体达标排放情况较好，绝大多数指标均可以达标排放。各污水处理厂均正常运行，主要污染物去除效率也较好，少数污水处理厂因污水量较少而运行工况相对较低。今后应加强管理，使超标排放的污染因子不断减少，争取全年达标排放。

2015年对吉林省重金属国家重点监控企业前两个季度每两个月一次进行监测，从三季度开始改为每季度监测一次，去除停产、废水零排放和不产生重金属废气的企业，重金属废气企业全年达标排放；重金属废水企业1-2月达标率为96.4%，3-4月达标率为81.8%，5-6月达标率为66.7%，三季度达标率为92.9%，四季度达标率为95.0%，今后应继续保持。

编    制：王春旭

数据处理：王春旭 刘歆

审    核：赵松桓 马隽

审    定：郭传新