全省17条江河66个监测断面参加了统计，40个监测断面为Ⅱ～Ⅲ类水质，占断面总数的60.6%。其中，Ⅱ类水质监测断面9个，占断面总数的13.6%；Ⅲ类水质监测断面31个，占断面总数的47.0%；Ⅳ类水质监测断面为12个，占断面总数的18.2%；Ⅴ类水质监测断面为3个，占断面总数的4.5%；劣Ⅴ类水质监测断面11个，占断面总数的16.7%。能够达到水质控制目标要求的监测断面45个，占断面总数的68.2%。与上年同期相比，有16个断面水质有所好转，占24.2%，有8个断面水质有所下降，占12.1%。

1主要江河水质状况

松花江干流：共监测了11个断面，有5个断面达到了其水质控制目标要求。白山大桥、临江大桥等7个监测断面为Ⅲ类水质，水质状况良好；镇江口、宁江、西大嘴子和松林监测断面为Ⅳ类水质，属轻度污染，主要污染指标为高锰酸盐指数和总磷。与上年同期相比，白山大桥、临江大桥断面水质有所好转，宁江、西大嘴子和松林断面水质有所下降；其他断面水质没有变化。

嫩江：老坎子和哈戈尔断面为Ⅲ类水质，水质状况良好；白沙滩断面为Ⅳ类水质，与去年持平，属于轻度污染，主要污染指标是高锰酸盐指数。

辉发河：3个断面都是Ⅲ类水质，水质状况良好。与去年同期相比，水质变化不大。

伊通河：水厂小坝、杨家崴子和靠山大桥监测断面为劣Ⅴ类水质，属重度污染，主要污染物为总磷、氨氮和生化需氧量。与上年同期相比，水厂小坝断面有所下降，其他2个断面水质类别没有变化。

饮马河：靠山南楼监测断面为劣Ⅴ类水质，属重度污染，主要污染物为氨氮和总磷，未达到其水质控制目标要求。与上年同期相比，水质类别没有变化。

洮儿河：镇西大桥和到保大桥监测断面为Ⅲ类水质，水质状况良好；与上年同期相比，镇西大桥断面水质有所下降。

牡丹江：马号、敦化上和大山监测断面为Ⅲ类水质，水质状况良好；甩湾子监测断面为Ⅳ类水质，属于轻度污染，主要污染指标为高锰酸盐指数、氨氮和化学需氧量。与上年同期相比，敦化上和大山断面水质有所好转，其他断面水质无明显变化。

图们江干流：崇善和圈河监测断面为Ⅲ类水质，水质状况良好；南坪和河东监测断面为Ⅳ类水质，属轻度污染，主要污染指标为高锰酸盐指数和化学需氧量；图们监测断面为Ⅴ类水质，属中度污染，主要污染物为高锰酸盐指数和化学需氧量。与上年同期相比，崇善、河东和圈河监测断面水质有所好转，其他断面水质无明显变化。

嘎呀河：团结、西崴子和八叶桥监测断面分别为Ⅱ类、Ⅲ类和Ⅳ类水质，八叶桥断面的主要污染指标为高锰酸盐指数和生化需氧量。与上年同期相比，西崴子断面有所好转，八叶桥断面没有变化。

布尔哈通河：安图下、榆树川和延吉上断面为Ⅲ类水质，水质状况良好；延吉下断面为Ⅳ类水质，属于轻度污染，主要污染指标为高锰酸盐指数。与上年同期相比没有变化。

海兰河：碧岩和东盛桥断面为Ⅱ类水质，水质状况为优，关门和石井（河龙）断面为Ⅲ类水质，水质状况良好。4个断面都达到了水质控制目标的要求。与上年同期相比，碧岩和东盛桥断面水质有所好转。

鸭绿江干流：4个监测断面的水质均为Ⅱ类水质，水质状况优，达到了其水质目标要求；与上年同期相比，云峰、太王和太平江口监测断面水质有所好转，水文站断面水质未有变化。

浑江干流：民主断面为Ⅱ类水质，水状状况优；其他5个监测断面为Ⅲ类水质，水质状况良好；全部达到其水质控制目标要求。与上年同期相比，民主监测断面水质有所好转，河口断面有所下降，其他监测断面水质没有变化。

东辽河干流：辽河源和拦河闸断面分别为Ⅱ类和Ⅲ类水质，水质状况良好，城子上和四双大桥断面为Ⅳ类水质，属于轻度污染，主要污染指标是高锰酸盐指数、石油类、生化需氧量和总磷；周家河口监测断面为Ⅴ类水质，属中度污染，主要污染指标为高锰酸盐指数；气象站和河清监测断面为劣Ⅴ类水质，属重度污染，主要污染物为氨氮、生化需氧量和化学需氧量。与上年同期相比，辽河源和城子上断面有所好转，其他断面水质没有变化。

西辽河：西辽河大桥断面为Ⅴ类水质，属中度污染，主要污染指标为石油类；与上年同期相比，水质没有变化。

招苏台河：3个断面均为劣Ⅴ类水质，属于重度污染，主要污染指数为氨氮和化学需氧量。与上年同期相比，四台子和六家子断面水质有所下降，新立屯断面水质没有变化。

条子河：汇合口和林家2个监测断面为劣Ⅴ类水质，属重度污染，主要污染指标为高锰酸盐指数、生化需氧量和氨氮，但林家断面的化学需氧量小于100mg/L。与上年同期相比，水质变化不大。以上详见表1。

表1         吉林省2011年第3季度江河水质状况

| 江河 名称 | 断面名称 | 水体现状功能 |  |  | 同期 相比 | 水质控 制目标 | 是否达标 | 主要污染指标 | 监测 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本季度 | 去年同期 | 上季度 |  |  |  |  |  |
| 松 花 江 干 流 | 白山大桥 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | ↑ | Ⅱ | × |  | 桦甸市站 |
|  | 临江大桥 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | ↑ | Ⅱ | × |  |  |
|  | 兰旗大桥（丰满） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | — | Ⅱ | × |  | 吉林市站 |
|  | 清源桥（龙潭桥） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | — | Ⅲ | √ |  |  |
|  | 哨 口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | — | Ⅲ | √ |  |  |
|  | 白 旗 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | — | Ⅲ | √ |  |  |
|  | 松花江村 | Ⅲ | Ⅲ | 劣Ⅴ | — | Ⅲ | √ |  | 长春市站 |
|  | 镇江口 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | — | Ⅲ | × | 总磷 |  |
|  | 宁江（畜牧场） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | ↓ | Ⅲ | × | 高锰酸盐指数 | 松原市站 |
|  | 西大嘴子 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | ↓ | Ⅳ | √ | 高锰酸盐指数 |  |
|  | 松林（泔水缸） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | ↓ | Ⅲ | × | 高锰酸盐指数 |  |
| 嫩江 | 老坎子 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | — | Ⅲ | √ |  | 大安市站 |
|  | 哈戈尔 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | — | Ⅲ | √ |  |  |
|  | 白沙滩 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | — | Ⅲ | × | 高锰酸盐指数 | 白城市站 |
| 辉 发 河 | 一闸门 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | — | Ⅲ | √ |  | 桦甸市站 |
|  | 沙金 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | — | Ⅲ | √ |  |  |
|  | 福兴 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | — | Ⅲ | √ |  |  |
| 伊 通 河 | 水厂小坝 | 劣Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | ↓ | Ⅲ | × | 总磷 | 长春市站 |
|  | 杨家崴子 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | — | Ⅴ | × | 氨氮、生化需氧量、总磷 |  |
|  | 靠山大桥 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | — | Ⅳ | × | 氨氮、生化需氧量、总磷 |  |
| 饮马河 | 靠山南楼 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | — | Ⅴ | × | 氨氮、总磷 |  |
| 洮儿河 | 镇西大桥 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | ↓ | Ⅲ | √ |  | 白城市站 |
|  | 到保大桥 | Ⅲ | ○ | ○ | ○ | Ⅲ | √ |  |  |
| 牡丹江 | 马号 | Ⅲ | ○ | Ⅲ | ○ | Ⅱ | × |  | 敦化市站 |
|  | 敦化上 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | ↑ | Ⅲ | √ |  |  |
|  | 甩湾子 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | — | Ⅴ | √ | 高锰酸盐指数、氨氮、 化学需氧量 |  |
|  | 大山 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | ↑ | Ⅲ | √ |  |  |
| 图们江 干流 | 崇善 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | ↑ | Ⅱ | × |  | 延边州站 |
|  | 南坪 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | — | Ⅲ | × | 高锰酸盐指数、化学需氧量 |  |
|  | 图们 | Ⅴ | Ⅴ | 劣Ⅴ | — | Ⅴ | √ | 高锰酸盐指数、化学需氧量 |  |
|  | 河东 | Ⅳ | Ⅴ | Ⅳ | ↑ | Ⅴ | √ | 高锰酸盐指数、石油类、 化学需氧量 |  |
|  | 圈河 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | ↑ | Ⅴ | √ |  |  |

续表1        吉林省2011年第3季度江河水质状况

| 江河 名称 | 断面 名称 | 水体现状功能 |  |  | 同期 相比 | 水质控 制目标 | 是否达标 | 主要污染指标 | 监测 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本季度 | 去年同期 | 上季度 |  |  |  |  |  |
| 嘎 呀 河 | 团结 | Ⅱ | ○ | Ⅱ | ○ | Ⅱ | √ |  | 延边州站 |
|  | 西崴子 | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | ↑ | Ⅳ | √ |  |  |
|  | 八叶桥 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | — | Ⅳ | √ | 高锰酸盐指数、生化需氧量 |  |
| 布 尔 哈 通 河 | 安图下 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | — | Ⅲ | √ |  | 安图县站 |
|  | 榆树川 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | — | Ⅲ | √ |  | 延边州站 |
|  | 延吉上 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | — | Ⅲ | √ |  |  |
|  | 延吉下 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | — | Ⅳ | √ | 高锰酸盐指数 |  |
| 海 兰 河 | 关门 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | — | Ⅲ | √ |  | 和龙市站 |
|  | 碧岩 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | ↑ | Ⅲ | √ |  | 龙井市站 |
|  | 东盛桥 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | ↑ | Ⅳ | √ |  |  |
|  | 石井（河龙） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | — | Ⅳ | √ |  | 延边州站 |
| 鸭 绿 江 干 流 | 云峰 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | ↑ | Ⅱ | √ |  | 集安市站 |
|  | 太王 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | ↑ | Ⅱ | √ |  |  |
|  | 水文站 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | — | Ⅲ | √ |  |  |
|  | 太平江口 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | ↑ | Ⅲ | √ |  |  |
| 浑 江 干 流 | 河口 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | ↓ | Ⅲ | √ |  | 白山市站 |
|  | 七道江 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | — | Ⅲ | √ |  |  |
|  | 西村 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | — | Ⅲ | √ |  |  |
|  | 五道江 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | — | Ⅲ | √ |  | 通化市站 |
|  | 弯弯川 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | — | Ⅲ | √ |  |  |
|  | 民主 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | ↑ | Ⅴ | √ |  |  |
| 东辽河 干流 | 辽河源 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | ↑ | Ⅱ | √ |  | 辽源市站 |
|  | 拦河闸 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | — | Ⅲ | √ |  |  |
|  | 气象站 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | — | Ⅴ | × | 化学需氧量、氨氮、生化需氧量 |  |
|  | 河清 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | — | Ⅳ | × | 氨氮、生化需氧量 |  |
|  | 城子上 | Ⅳ | 劣Ⅴ | Ⅳ | ↑ | Ⅴ | √ | 高锰酸盐指数、石油类 | 公主岭市站 |
|  | 周家河口 | Ⅴ | Ⅴ | Ⅳ | — | Ⅴ | √ | 高锰酸盐指数 |  |
|  | 四双大桥 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | — | Ⅳ | √ | 生化需氧量、总磷 | 四平市站 |
| 西辽河 | 西辽河大桥 | Ⅴ | Ⅴ | ○ | — | Ⅳ | × | 石油类 | 双辽市站 |
| 招苏 台河 | 四台子 | 劣Ⅴ | Ⅴ | 劣Ⅴ | ↓ | Ⅴ | × | 氨氮 | 梨树县站 |
|  | 新立屯 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | — | Ⅴ | × | 氨氮、化学需氧量 |  |
|  | 六家子 | 劣Ⅴ | Ⅳ | 劣Ⅴ | ↓ | Ⅴ | × | 氨氮 |  |
| 条子河 | 汇合口 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | — | Ⅲ | × | 高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮 | 四平市站 |
|  | 林家 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | — | COD低于100mg/L | √ | 高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮 |  |

注：“↑”表示水质好转，“↓”表示水质下降，“—”表示水质不变，“○”表示没有数据，无法比较。

- 2湖泊、水库水质状况

- 根据环办【2011】22号文件精神，从第二季度开始，吉林省湖泊、水库的评价，依照《地表水环境质量评价方法》 (试行)进行。由于我省水库均属于河流型水库，因此全部采用河流水质标准，评价参数选取《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项指标，评价方法采用单因子评价。

全省参加统计的8个湖泊、水库中，除净月潭水库为Ⅳ类水质外，松花湖水库、二龙山水库、石头口门水库、新立城水库、山门水库、下三台水库和月亮湖水库均为Ⅲ类水质。

新立城水库、二龙山水库、下三台水库和山门水库处于中营养状态，松花湖水库、石头口门水库、净月潭水库和月亮湖水库处于轻度富营养状态。具体水质评价状况详见表3。

松花湖：辉发河口、桦树林子和小荒地3个监测采样点的水质控制目标为Ⅲ类，沙石浒和大丰满2个监测采样点的水质控制目标为Ⅱ类。5个采样点的水质均为Ⅲ类，水质保持稳定，水质状况良好，富营养化评价处于轻度富营养状态。

石头口门水库和新立城水库：长春市重要的饮用水水源地，水质控制目标为Ⅱ类水质。2个水库的库中心和库大坝监测采样点均为Ⅲ类水质，水质保持稳定，水质状况良好。富营养化评价石头口门水库处于轻度富营养状态，新立城水库属于中营养状态。

净月潭：大坝采样点为Ⅳ类水质，属轻度污染，主要污染指标为化学需氧量，富营养化评价处于轻度富营养状态。与上年同期相比，水质无明显变化。

二龙山水库：辽源河口、伊通河口、库中心和库大坝4个采样点均为Ⅲ类水质，水质状况良好，水质保持稳定，属于中营养状态。

下三台水库和山门水库：四平市的重要饮用水水源地，2个水库的出口采样点均为Ⅲ类水质，水质保持稳定，水质状况良好，富营养化评价处于中营养状态。

月亮湖水库：泡上采样点为Ⅲ类水质，水质状况良好。水质保持稳定，富营养化评价处于轻度富营养状态。

表3          吉林省2011年第3季度主要湖泊、水库水质状况统计表

| 湖库 | 采样点 名称 | 水质类别 |  |  | 控制 目标 | 水质 状况 | 超标 因子 | 营养 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本季度 | 上季度 | 去年同期 |  |  |  |  |
| 松花湖 | 辉发河口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 良好 | — | 中度富营养 |
|  | 桦树林 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 良好 | — | 轻度富营养 |
|  | 小荒地 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 良好 | — | 轻度富营养 |
|  | 沙石浒 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 良好 | — | 轻度富营养 |
|  | 大丰满 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 良好 | — | 中营养 |
|  | 湖区 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 良好 | — | 轻度富营养 |
| 石头口门 水库 | 库中心 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 良好 | — | 轻度富营养 |
|  | 大坝 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 良好 | — | 轻度富营养 |
|  | 库区 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 良好 | — | 轻度富营养 |
| 新立城 水库 | 库中心 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 良好 | — | 中营养 |
|  | 大坝 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 良好 | — | 中营养 |
|  | 库区 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 良好 | — | 中营养 |
| 净月潭 | 大坝 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | 轻度污染 | 化学需氧量 | 轻度富营养 |
| 二龙山 水库 | 辽源河口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 良好 | — | — |
|  | 伊通河口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 良好 | — | — |
|  | 库中心 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 良好 | — | — |
|  | 库大坝 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 良好 | — | 中营养 |
|  | 库区 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 良好 | — | 中营养 |
| 下三台 水库 | 出口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 良好 | — | 中营养 |
| 山门水库 | 出口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | 良好 | — | 中营养 |
| 月亮湖 水库 | 泡上 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 良好 | — | 轻度富营养 |

- 3饮用水源地水质状况

2011年3季度，吉林省11个城市的17个饮用水源参加了统计。吉林市的一水厂、三水厂等8个水源的水质为Ⅱ类，占47% ；长春市的石头口门水库、新立城水库等8个水源的水质为Ⅲ类，占47%；松原市的松原自来水水质为Ⅳ类，占6%。具体水质状况见表4。

表4      2011年第3季度吉林省主要城市饮用水源地水质状况

| 城 市 | 水源地 | 水 质 类 别 | 水质状况 | 主 要 超标因子 | 是否 达标 | 超标 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长春市 | 石头口门水库 | Ⅲ | 良好 |  | 是 |  |
|  | 新立城水库 | Ⅲ | 良好 |  | 是 |  |
| 吉林市 | 一水厂 | Ⅱ | 优 |  | 是 |  |
|  | 二水厂 | Ⅲ | 良好 |  | 是 |  |
|  | 三水厂 | Ⅱ | 优 |  | 是 |  |
|  | 四水厂 | Ⅱ | 优 |  | 是 |  |
| 四平市 | 山门水库 | Ⅲ | 良好 |  | 是 |  |
| 辽源市 | 杨木水库 | Ⅲ | 良好 |  | 是 |  |
| 通化市 | 通化水源 | Ⅱ | 优 |  | 是 |  |
| 白山市 | 白山二水源 | Ⅱ | 优 |  | 是 |  |
| 松原市 | 龙坑 | Ⅱ | 优 |  | 是 |  |
|  | 松原自来水 | Ⅳ | 轻度污染 | 高锰酸盐指数 | 否 |  |
| 延吉市 | 五道水库 | Ⅲ | 良好 |  | 是 |  |
| 图们市 | 枫梧水库 | Ⅱ | 优 |  | 是 |  |
| 集安市 | 通沟河 | Ⅱ | 优 |  | 是 |  |
| 白城市 | 白城二水厂* | Ⅲ | 良好 |  | 是 |  |
|  | 白城三水厂* | Ⅲ | 良好 |  | 是 |  |

注：地表水源评价标准采用GB3838-2002《地表水环境质量标准》;

地下水源评价标准采用GB/T14848-93《地下水质量标准》。*号为地下水源地。

- 4城市空气环境质量

2011年第3季度，吉林省11个主要城市的空气质量监测结果见表5。

11个城市中，二氧化硫季均值范围在0.005～0.042毫克/米3之间，都符合国家二级标准。11个城市日均值超标率均为零。与上年同期相比，吉林市、四平市、辽源市、白城市、延吉市和集安市二氧化硫日均浓度有所上升，各城市上升幅度都不大；其他5个城市二氧化硫日均浓度有不同程度下降，下降幅度都很小。全省二氧化硫平均浓度无明显变化。

11个城市中，二氧化氮季均值范围在0.016～0.059毫克/米3之间，都符合国家二级标准。11个城市日均值超标率均为零。与上年同期相比，长春市、吉林市、四平市、辽源市、松原市和白城市二氧化氮日均浓度有所上升，松原市上升幅度最大；其他5个城市二氧化氮日均浓度有不同程度下降，下降幅度都不大。

11个城市中，只有集安市监测总悬浮颗粒物（TSP），监测浓度为0.136毫克/米3；其他10个城市监测可吸入颗粒物（PM10），季度均值范围在0.034～0.077毫克/米3之间，都符合国家二级标准。长春市和吉林市日均浓度超标率分别为2.7%和1.8%，其他城市无超标现象。与上年同期相比，长春市、吉林省、四平市、辽源市、通化市和白城市可吸入颗粒物（PM10）浓度上升，上升幅度很小；松原市和图们市可吸入颗粒物（PM10）浓度持平；白山市、延吉市和集安市浓度有不同程度降低。

11个城市中，延吉市和图们市没有进行降尘监测，其余9个城市的降尘季均值范围在5.05～29.54吨/平方公里·月之间，除辽源市、白城市和集安市外各城市日均浓度均有超标现象，超标率范围为33.30～100.00%。

各城市空气中首要污染物，辽源市、延吉市和图们市是可吸入颗粒物；其他8个城市为降尘。

与上年同期相比，吉林省主要城市空气环境质量保持稳定。

5城市功能区声环境质量

2011年第3季度，吉林省城市功能区声环境质量总体较好。全省9个城市各类功能区监测点位，昼间达标率为96.1﹪，夜间达标率为68.6﹪。全省各类功能区，昼间达标率高于夜间；3类工业区，达标率高于其他类功能区；4类交通干线两侧区域，夜间噪声超标较重。

5.1城市功能区声环境质量监测结果

全省各主要城市各类功能区噪声等效声级具体情况如下：

（1）0类区（疗养区）噪声等效声级范围，昼间为45.6～49分贝（A），夜间为39.2～39.8分贝（A）。

（2）1类区（居民区）噪声等效声级范围，昼间为47.0～58.9分贝（A），四平市超标；夜间为39.8～52.2分贝（A），四平市、白山市、白城市和延吉市4个城市超标。

（3）2类区（混合区）噪声等效声级范围，昼间为42.7～61.7分贝（A），四平市超标；夜间为35.6～52.2分贝（A），长春市和四平超标。

（4）3类区（工业区）噪声等效声级范围，昼间为52.6～61.5分贝，各市均达标；夜间为47.3～58分贝（A），白山市超标。

（5）4类区（交通干线两侧区）噪声等效声级范围，昼间为61.7～69.1分贝（A），各市均达标；夜间为50.7～61.6分贝（A），长春市、吉林市、四平市、白城市和延吉市5个城市超标。

与上季度相比，0类区昼间和夜间噪声平均等效声级分别下降0.1分贝（A）和3.4分贝（A）；1类区昼间和夜间分别下降0.6分贝（A）和0.7分贝（A）；2类区昼间和夜间分别下降1.7分贝（A）和0.1分贝（A）；3类区昼间和夜间分别下降0.1分贝（A）和0.4分贝（A）；4类区昼间和夜间分别下降2.2分贝（A）和1.4分贝（A）。

与去年同期相比，0类区昼间和夜间噪声平均等效声级分别上升1.3分贝（A）和下降1分贝（A）；1类区昼间和夜间分别上升0.6分贝（A）和0.5分贝（A）；2类区昼间和夜间分别下降1分贝（A）和0.4分贝（A）；3类区昼间和夜间分别上升0.4分贝（A）和2.8分贝（A）；4类区昼间和夜间分别上升0.2分贝（A）和下降0.7分贝（A）。

各市不同类别功能区噪声等效声级监测结果详见表6。

5.2城市各类功能区噪声达标情况

2011年第3季度，全省各类功能区噪声平均达标率情况如下：

（1）0类区（疗养区），昼间达标率为100.0﹪，夜间达标率为100.0﹪；

（2）1类区（居住区），昼间达标率为89.3﹪，夜间达标率为57.1﹪；

（3）2类区（混合区），昼间达标率为96.3﹪，夜间达标率为 81.5﹪；

（4）3类区（工业区），昼间达标率为100.0﹪，夜间达标率为95.2﹪；

（5）4类区（交通干线两侧），昼间达标率为100.0﹪，夜间达标率为39.1﹪。

与上季度相比，0类区，昼间达标率持平，夜间达标率上升100.0﹪；1类区，昼间和夜间达标率分别上升10.7﹪和下降3.6﹪；2类区，昼间达标率上升7.4%，夜间达标率上升3.7%；3类区，昼间达标率持平，夜间上升14.2%；4类区，昼间达标率上升8.7﹪，夜间持达标率上升13.0%。

与上年同期相比，0类区，昼间达标率持平，夜间达标率上升50﹪；1类区，昼间达标率上升1.8﹪，夜间下降17.9﹪；2类区，昼间达标率上升2.2%，夜间达标率上升16.8%；3类区，昼间达标率持平，夜间下降4.8%；4类区，昼间达标率上升7.7﹪，夜间上升0.6﹪，详见表7。

总体上看，本季度各类功能区监测点位，与上季度相比，昼间和夜间达标率上升了6.9个和8.8个百分点。与上年同期相比，昼间和夜间达标率分别上升了2.1个百分点和2.6个百分点。

表7        2011年第3季度城市各类功能区监测点位达标率统计

| 名称 | 项目 | 0类 |  | 1类 |  | 2类 |  | 3类 |  | 4类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 长春市 | 达标点次 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 |
|  | 监测点次 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|  | 达标率（﹪） | 100 | 100 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 33.3 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 吉林市 | 达标点次 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
|  | 监测点次 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|  | 达标率（﹪） | 100 | 100 | 100 | 50.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 四平市 | 达标点次 | — | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
|  | 监测点次 | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 达标率（﹪） | — | — | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 100 | 100 | 100 | 33.3 |
| 辽源市 | 达标点次 | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 监测点次 | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 达标率（﹪） | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 通化市 | 达标点次 | — | — | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|  | 监测点次 | — | — | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 达标率（﹪） | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66.7 |
| 白山市 | 达标点次 | — | — | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
|  | 监测点次 | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
|  | 达标率（﹪） | — | — | 100 | 66.7 | 100 | 66.7 | 100 | 0 | 100 | 66.7 |
| 松原市 | 达标点次 | — | — | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 监测点次 | — | — | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 达标率（﹪） | — | — | 100 | 75.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 白城市 | 达标点次 | — | — | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | 监测点次 | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 达标率（﹪） | — | — | 100 | 33.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 延吉市 | 达标点次 | — | — | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
|  | 监测点次 | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
|  | 达标率（﹪）） | — | — | 100 | 0 | 100 | 66.7 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 本季度 | 达标点次 | 3 | 3 | 25 | 16 | 26 | 22 | 21 | 20 | 23 | 9 |
|  | 监测点次 | 3 | 3 | 28 | 28 | 27 | 27 | 21 | 21 | 23 | 23 |
|  | 达标率（﹪） | 100 | 100 | 89.3 | 57.1 | 96.3 | 81.5 | 100.0 | 95.2 | 100 | 39.1 |
| 上季度 | 达标点次 | 3 | 0 | 22 | 17 | 24 | 21 | 21 | 17 | 21 | 6 |
|  | 监测点次 | 3 | 3 | 28 | 28 | 27 | 27 | 21 | 21 | 23 | 23 |
|  | 达标率（﹪） | 100 | 0 | 78.6 | 60.7 | 88.9 | 77.8 | 100 | 81.0 | 91.3 | 26.1 |
| 上年 同期 | 达标点次 | 2 | 1 | 7 | 6 | 16 | 11 | 10 | 10 | 12 | 5 |
|  | 监测点次 | 2 | 2 | 8 | 8 | 17 | 17 | 10 | 10 | 13 | 13 |
|  | 达标率（﹪） | 100 | 50 | 87.5 | 75 | 94.1 | 64.7 | 100 | 100 | 92.3 | 38.5 |

注：“—”代表未设监测点位。