- 一、单选

- 1、某木炭厂属于“林产化学产品制造2663”，该排污单位涉及炭化工序，应属于（）。

- A.简化管理  B. 重点管理  C.登记管理  D.不需申请排污许可证。

- 答案：B

- 2、某科技有限公司属于“环境卫生管理782”，主要生产单元涉及“副产品加工-畜禽油脂加工”，采用油渣压滤工艺，属于“屠宰及肉类加工工业135”生产工艺。该排污单位（）。

- A.排污许可证仅应满足《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）的要求。

- B.排污许可证仅应满足《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业一屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3—2018）的要求。

- C.排污许可证应满足《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业一屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3—2018）的要求。

- D.畜禽油脂加工废水排放口为一般排放口。

- 答案：C

- 3、某建材有限公司属于“粘土砖瓦及建筑砌块制造3031”，大气污染物二氧化硫排放限值应为（）。

- A.200mg/m3  B.300mg/m3  C.150mg/m3  D. 500mg/m3

- 答案：C

- 4、某农业科技有限公司属于“化学农药制造2631”，依据《排污许可证申请与核发技术规范 农药制造工业》(HJ 862-2017)，应对废水主要排放口（）许可排放量。

- A.COD   B. COD和氨氮    C. 氨氮      D./

- 答案：B

- 5、某新材料股份有限公司属于“涂料制造 2641”，该企业的生产工艺如下：

- 该企业高速搅拌废气排放口污染因子应识别（）。

- A.臭气浓度   B. 颗粒物    C. 苯      D./

- 答案：B

- 6、某材料科技有限公司属于“其他建筑材料制造3039”，根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020），其DA001排放口（高度30m）应执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中的排放限值。根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）,苯并[a]芘（）。

- A.排放浓度限值为0.3mg/m3，排放速率限值为0.29kg/h

- B.排放浓度限值为0.3×10-3mg/m3，排放速率限值为0.29×10-3kg/h

- C.排放浓度限值为0.3×10-3mg/m3，排放速率限值为0.05×10-3kg/h

- D.排放浓度限值为0.3mg/m3，排放速率限值为0.05kg/h

- 答案：B

- 7、某生物科技有限公司属于“化学药品原料药制造2710”，其废气有组织排放口颗粒物应执行（）。

- A.《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823—2019）

- B.《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

- C.《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

- D.《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904－2008）

- 答案：A

- 8、某药业有限公司属于“食品及饲料添加剂制造1495”，该排污单位所在地的地方污染物排放标准对厂界无组织臭气浓度规定了较《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）更严格的排放限值，该排污单位厂界无组织臭气浓度（）。

- A.执行该排污单位所在地的地方污染物排放标准

- B.执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）

- C.执行该排污单位邻省的地方污染物排放标准

- D.执行其他行业的污染物排放标准

- 答案：A

- 9、某加油站排污许可证申领时间为2021年6月，该加油站执行（）。

- 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）

- 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

- 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）

- 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）和《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）

- 答案：C

- 10、某省丝网制品有限公司属于“玻璃纤维及制品制造行业 3061”，该排污单位工业炉窑执行（）。

- A. 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

- B. 排污单位所在省《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度限值

- C. 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）

- D.排污单位所在省工业炉窑地方排放标准中颗粒物、二氧化硫 、氮氧化物排放浓度限值

- 答案：D

- 11、根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，某企业属于钢压延加工行业(3130)，按照《名录》73钢压延加工（313），该企业应该实施登记管理。如该企业工艺带酸洗工艺，该企业应属于（）。

- A.简化管理  B. 重点管理  C.登记管理  D.不需申请排污许可证。

- 答案：C

- 12、中成药生产企业（涉及醇提工序），厂区内设置两台6t/h生物质锅炉，主行业中成药制造，其他行业锅炉，厂区不属于重点排污单位，该企业应属于（）

- A.简化管理  B. 还需根据锅炉情况确定

- C.登记管理  D.不需申请排污许可证。

- 答案：A

- 13、某矿泉水生产企业，生产内容包括采用pet瓶坯注塑及吹瓶（规模1万t以上）和矿泉水灌装两部分，现按简化管理申请排污许可证，厂区设一处污水处理站，用于处理全厂职工生活污水、洗瓶废水等，该企业污水处理站（）

- A.随C2926塑料包装箱及容器制造主行业进行简化管理填报

- B.无需填报

- C.登记管理

- D.填入补充登记模块。

- 答案：A

- 14、某汽车零部件有限公司，以PP、PC/ABS为原料生产加强座、固定座、支架等汽车零部件，其应属于《名录》内的（）

- A.汽车零部件行业

- B.塑料制品行业

- C.汽车整车制造

- D.汽车车身、挂车制造

- 答案：B

- 15、某企业属于汽车零部件及配件制造367，生产工序涉及表面处理（电镀工序），该企业不对外来件进行电镀，行业类别选择时应选择()。

- A.金属表面处理及热处理加工

- B.表面处理

- C. 同时选择“金属表面处理及热处理加工”和“表面处理”

- D./

- 答案：B

- 16、一个运维管理单位负责几个乡镇的污水处理站运行管理，且这几个污水站总体做了一个环评，每个乡镇污水处理站规模不足500吨/日，但全部加起来规模达到2万吨/日。每个乡镇污水站（）。

- A.不需要填报排污许可。

- B.登记管理。

- C.简化管理

- B.重点管理

- 答案：B

- 17、汽车零部件生产企业如果含有铸造单元，该排污单位（）。

- A.排污许可证仅应满足《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）的要求。

- B.排污许可证仅应满足《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）的要求。

- C.排污许可证应满足《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115-2020）的要求。

- D.冲天炉废气排放口为一般排放口。

- 答案：C

- 18、企业设两个锅炉房，每个锅炉房分别设置2台6吨/小时锅炉，每个锅炉房设一根烟囱，两个锅炉排放口（）。

- 答：

- A.均为一般排放口

- B.均为主要排放口

- C.一个为一般排放口和一个为主要排放口

- D.填报为一个排放口

- 答案：B

- 19、企业设两个锅炉房，每个锅炉房分别设置2台8吨/小时锅炉，每个锅炉房设一根烟囱，两个锅炉排放口监测频次（）。

- A.按单台锅炉出力进行判定。

- B.按2台锅炉出力进行判定。

- C.按3台锅炉出力进行判定。

- D.按4台锅炉出力进行判定。

- 答案：A

- 20、某屠宰及肉类加工企业燃煤锅炉排放口（）。

- A.根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业-屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3-2018），为主要排放口

- B.根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）相关规定对锅炉排放口进行判定

- C.为一般排放口

- D.无需填报

- 答案：B

- 21、燃气、燃油、燃生物质锅炉共用排放口，烟气出口不具备分别取样的情况下，锅炉废气污染物排放标准（）。

- A.按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）燃气、燃油、燃煤锅炉大气污染物排放限值从严执行。

- B. 按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）燃煤锅炉大气污染物排放限值执行。

- C.按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）燃气锅炉大气污染物排放限值执行。

- D.按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）燃油锅炉大气污染物排放限值执行。

答案：A

- 22、加油站汽油储罐没有油气处理装置，属于（）。

- A.有组织排放口,执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）

- B.无组织排放口,执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）和《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）

- C.无组织排放口,执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）

- D.有组织排放口,执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）和《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）

答案：C

- 23、加油站储罐设油气处理装置，排气筒高度5m，该排气筒非甲烷总烃排放标准限值为（）。

- A.30mg/m3  B.4mg/m3  C.120mg/m3   D.25g/m3

答案：D

- 24、加油站污染物液阻、密闭性、气液比、油气泄漏检测值的具体监测位置说法错误的为（）。

- A.液阻监测点位为加油枪喷管

- B.密闭性监测点位为加油油气回收立管

- C.气液比监测点位为加油枪喷管

- D.油气泄漏检测值监测点位为加油站油气回收系统密闭点。

答案：A

- 25、非烧结砖生产企业执行()。

- A.《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

- B.《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013）

- C.《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）及其修改单

- D.《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）修改单

- 答案：C

- 26、医疗机构如果排放方式为间接排放进入城市污水处理厂，氨氮应（）。

- A.执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，氨氮浓度限值填“/”。

- B.执行《污水排入城镇下水道水质标准》中的氨氮排放标准浓度限值。

- C.执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准，15ｍｇ/Ｌ。

- D.执行《污水综合排放标准》一级标准，15ｍｇ/Ｌ。

- 答案：A

- 27、畜禽屠宰（不含羽绒清洗），该企业填写废水污染物控制项目时（）。

- A无需填报总磷、总氮

- B.需填报总磷

- C.需填报总氮

- D.需填报总磷、总氮

- 答：A

- 28、有组织排放臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），以下说法错误的（）。

- A.若排气筒高度为30米，应执行35米高度的对应排放限值。

- B.若排气筒高度为31米，应执行35米高度对应的排放限值。

- C.若排气筒高度为29m，则应执行25米高度对应排放限值。

- D.若排气筒高度为30米，应执行25米高度的对应排放限值。

- 答：D

- 29、不需要填报工业噪声内容的为（）。

- A.畜禽养殖

- B.屠宰及肉类加工

- C.医院

- D.环境治理业等行业.

- 答：B

- 30、有关工业噪声纳入排污许可管理说法错误的（）。

- A.企业既要属于《国民经济行业分类》（GB/T4754）B、C、D类，又要属于《名录》第3至99类。

- B.只在昼间生产的企业不需要监测Lmax，若企业夜间生产，且夜间有偶发噪声、频发噪声，则必须选择监测Lmax。

- C.企业有两个及以上行业类别，不同行业类别下的生产设施均位于同一车间，在两个行业类别下分别填报。

- D.排污单位的主要产噪设施位于封闭厂房，只需要填报厂界外声环境功能区类别和生产时段即可。

- 答：D

- 三、判断

- 1、粮库企业涉及农产品初加工活动、工业炉窑、粮食仓储三个行业类别，企业填报排污许可依据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》中第108类行业的排污单位，涉及名录中规定的通用工序工业炉窑，仅对工业炉窑申领排污许可证，其他生产设施无需填报。

- 答：对

- 2、某企业排污许可证申请行业类别选择为“工业炉窑”作为主行业。

- 答：错

- 3、某单位生产工艺中仅涉及到磷化、酯化，属于《名录》中的表面处理里面的简化管理。

- 答：错

- 4、加油站污染物种类无需填报液阻、密闭性、气液比、油气泄漏检测值。

- 答：错

- 5、简化管理的排污单位，排放口都是一般排放口。

- 答：错

- 6、简化管理的排污单位都不用许可排放量。

- 答：错

- 7、主要排放口都需要许可排放量。

- 答：错

- 8、某企业环评给了某污染物的总量，环保局也给了该污染物总量控制指标，但是按照行业技术规范不需要许可该污染物排放量，该企业不应许可该污染物排放量。

- 答：对

- 9、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版）中的“重点排污单位”指“大气环境重点排污单位”和“水环境重点排污单位”。

- 答：对

- 耐火材料窑烟囱的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物应许可排放量。

- 答：对